ArcČR 500

Digitální geografická databáze

1 : 500 000

Popis dat

© ARCDATA PRAHA, s.r.o.

1997

mapový podklad © ČÚZK, 1996

Úvodem

ArcČR 500 je digitální vektorová geografická databáze pro území České  republiky, zpracovaná v měřítku 1 : 500 000. Navazuje na podobné databáze, zpracované firmou

ESRI (Environmental Systems Research Institute, California, USA) nebo spolupracujícími firmami pro USA a jednotlivé státy Evropy (mj. Německo, Francie, Rakousko), jakož i pro celý svět (ArcWorld).

Cílem nabídky těchto dat je zpřístupnění přehledných geografických informací o ČR uživatelům geografických informačních systémů (GIS). Obsah a struktura dat umožňují široké spektrum prostorových analýz vycházejících z propojení grafických a tabelárních dat, vizualizaci a prezentaci těchto dat, jakož i napojení dalších statistických informací.

Databázi je možno využít mj. pro  :

- obchod a marketing jako podklad pro lokalizační úlohy, úlohy optimalizace sítě jednotek, tras rozvozu zboží apod.

- cestovní ruch a propagaci  jako bázi dat pro prezentaci rozmístění nabídek turistických služeb, atraktivit, poznávacích tras atp.

- státní správu (na centrální úrovni) jako základní informační databázi pro analytické, syntetické a koncepční práce a pro prezentaci oborových a statistických dat,

- školství jako pomůcku pro výuku zeměpisu.

Geografické informace ArcČR 500 jsou rozděleny do tří tematických skupin :

- základní geografické prvky,

- administrativní členění,

- rozšiřující tematické informace.

Podkladem pro zpracování základních geografických informací v digitální formě jsou mapy a databáze, které byly poskytnuty Zeměměřickým úřadem :

- Mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000 pro základní geografické prvky (plochy lesů, plochy a body sídel, vodní plochy, vodní toky, silniční a železniční síť),

- Fyzickogeografická mapa ČR 1 : 500 000 pro prvky výškopisu,

- Vektorová databáze územně technických jednotek pro jednotky administrativního členění.

K těmto prvkům jsou připojené další dostupné atributy, rozšiřující informační hodnotu původních mapových podkladů.

Podrobnější popis databáze je uveden na následujících stránkách.

Případné dotazy a připomínky sdělte laskavě na adresu :

ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Dittrichova 21			tel. : (02) 249 11 308, 249 11 310, 249 11 311

120 00  Praha 2			fax : (02) 249 11 309

e-mail :	office@arcdata.cz

# Formát dat

Geografická data ArcČR 500 jsou uchována primárně v GIS formátech firmy ESRI. Vektorová data jsou variantně uložena ve formátu ARC/INFO Coverage a ESRI Shape File. Rastrová data jsou ve formátu ARC/INFO GRID, příp. tiff. Připojená tabelární data jsou uchována jako soubory INFO (pro coverage) nebo DBF (pro shape file). Formát ESRI Shape file je otevřený, plně dokumentovaný  formát geografických dat. V případě zájmu lze získat jeho popis na výše uvedené adrese ARCDATA PRAHA, výhradního distributora produktů firmy ESRI v České republice.

# Souřadnicové systémy

Výchozím souřadnicovým systémem ArcČR 500 je systém S-JTSK. Geografická data jsou též transformována do systému S-42. Pro snazší spojení databáze s daty z okolních států nebo z celé Evropy jsou rovněž uložena v zeměpisných souřadnicích.

# Uložení dat

Struktura uložení dat je odvislá od variantnosti poskytovaných formátů dat a souřadných systémů. Kořenový adresář (ARCCR5Vx) je rozdělen na podadresáře dle nabízených souřadnicových systémů : S42, JTSK a GSOUR (zeměpisné souřadnice). Tyto jsou dále rozděleny na podadresáře :

- covers - vektorová a tabelární data ve formátu ARC/INFO,

- grids - rastry ve formátu ARC/INFO,

- shapes - vektorová data ve formátu ESRI Shape File a tabelární ve formátu DBF,

- images - rastry ve formátu TIF.

CD-R disk je možno číst na platformách UNIX, DOS i Windows.

# Kódové stránky

Tabelární data jsou uložena v kódové stránce ISO 8859-2 v případě formátu ARC/INFO Coverage a v kódové stránce Windows 1250 ve formátu ESRI Shape File.

# Dokumentace dat

Popis databáze je rovněž k dispozici ve formátu MS WORD 6.0 v kořenovém adresáři CD-R (ARCCR5Vx).

# Vstup dat do databáze

Geografická databáze ArcČR byla pořízena poloautomatickou a interaktivní vektorizací a zpracována v prostředí GIS ARC/INFO 7.1 (7.1.1) na platfomách Windows NT a HP-UX za použití modulů ArcEdit, ArcScan, GRID a TIN. Pro kontrolu a vstup některých dat , zejména tabelárních, bylo využito funkcí ArcView GIS 3.0 na platformě Windows NT.

# Přehledný obsah databáze

Základní geografické prvky :

| téma | prvek | typ prvku | coverage /grid/info | shape file /tif/dbf | stav | atributy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| silniční síť | silnice | linie | silnice | silnice | 1996 | třída číslo silnice mezinárodní tah jízdní pruhy |
| železniční síť | železniční tratě a lanové dráhy | linie | zelez | zelez | 1996 | typ číslo traťového oddílu kategorizace tratě elektrifikace |
|  | traťové oddíly | trasy | zelez | zel_trat | 1996 | číslo traťového oddílu |
|  | stanice a zastávky | body | zel_stan | zel_stan | 1996 | název číslo traťového oddílu |
| plochy lesů | lesní plochy | polygon | lesy | lesy | 1996 |  |
| vodní plochy a toky | vodní plochy | polygon | vody | vod_pl | 1996 | název název vodního toku typ výška hladiny |
|  | vodní toky | linie | vody | vod_tok | 1996 | název typ |
|  | bažiny a rašeliniště | polygon | baziny | baziny | 1996 | typ |
| sídla | plochy vybraných sídel | polygon | sidlap | sidlap | 1996 | název |
|  | bodová sídla | bod | sidlab | sidlab | 1996 | název velikostní kategorie léčebné lázně |
| výškopis | výškové body | bod | vysky | vysky | 1996 | název nadmořská výška |
|  | vrstevnice | linie | vrstev | vrstev | 1996 | nadmořská výška |
|  | digitální model terénu | rastr | dem | dem | 1996 | nadmořská výška |
|  | stínování terénu | rastr | stin_ter | stin_ter | 1996 |  |
| Administrativní jednotky : |  |  |  |  |  |  |
| téma | prvek | typ prvku | coverage /grid/info | shape file /tif/dbf | stav | atributy |
| základní územní jednotky | ZÚJ | bod | zujb | zujb | 1996 | název IČZÚJ typ okres pověř. obecní úřad (1993) finanční úřad (1993) stavební úřad (1996) PSČ počet obyvatel (1991) |
|  | obce městské části městské obvody | region | ZUJ | obce m_casti m_obvo dy | 1996 | IČZÚJ název |
| spádové obvody úřadů | finanční úřady | region | ZUJ | fu | 1993/1996 | FU název okres počet obyvatel (1991) |
|  | pověřené obecní úřady | region | ZUJ | pu | 1993/1996 | PU název okres počet obyvatel (1991) |
| okresy a kraje | okresy | region | ZUJ | okresy | 1996 | název okres kraj počet obyvatel (1991) |
|  | kraje | region | ZUJ | kraje | 1996 | název kraj počet obyvatel (1991) |
| Rozšiřující tematické informace : |  |  |  |  |  |  |
| téma | prvek | typ prvku | coverage /grid/info | shape file /tif/dbf | stav | atributy |
| zeměpisná síť | poledníky rovnoběžky (po 1 | linie | zemsit | zemsit |  | délka šířka |
| klad listů státních mapových děl | základní mapa 10, 50, 100, 200 | region | kladzm | klzm10 klzm50 klzm100 klzm200 | 1996 | nomenklatura |
|  | topografická mapa 25, 50, 100, 200 | region | kladtm | kltm25 kltm50 kltm100 kltm200 | 1996 | nomenklatura |
| hraniční přechody | hraniční přechody | bod | hp | hp | 1996 | název český název zahraniční typ charakter rozsah dopravy a provozu |
| letiště | veřejná letiště | bod | letiste | letiste | 1996 | název kód ICAO statut provoz |

# Popis geografických prvků

Silnice

popis :		dálnice, rychlostní komunikace a silnice

grafická reprezentace :	osa mapové značky

geometrický typ :		linie

coverage :		   silnice

shape file :		   silnice

zdroj :		mapa ČR 1 : 500 000

vstup :		vektorizace

stav :		1996

atributy :

| jmeno | popis | typ | počet míst | nabývané hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| trida_sil | třída komunikace | C | 1 | D - dálnice R - rychlostní komunikace 1 - I. třída 2 - II. třída o - ostatní komunikace |
| cislo_sil | číslo silnice | C | 3 | číslo |
| E | označení mezinárodního tahu (dle dohody AGC) | C | 20 | tah (E50, E55 apod.) |
| cislo2_sil | čísla silnic v souběhu | C | 10 | číslo |
| j_pruhy | počet jízdních pruhů v jednom směru | N | 1 | 1 - jeden 2 - dva a více |

Železniční tratě a lanové dráhy

popis :		železnice, lanovky

grafická reprezentace :	osa mapové značky

geometrický typ :		linie

coverage : 		   zelez

shape file :		   zelez

zdroj :		mapa ČR 1 : 500 000

vstup :		vektorizace

stav :		1996

atributy :

| jmeno | popis | typ | počet míst | nabývané hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| typ_zel | typ drážní komunikace | C | 1 | N - železnice s normálním rozchodem U - úzkorozchodná železnice L - lanová dráha |
| elektr_tr | elektrizace tratí | C | 1 | E - elektrifikovaná trať |
| kat_zel | kategorizace tratí | C | 1 | K - mezinárodní koridor C - celostátní trať o - ostatní |
| cislo_tr | čísla traťových oddílů dle jízdního řádu ČD | C | 60 | čísla (010 011 070) |

Traťové oddíly

popis :		traťové oddíly dle jízdního řádu ČD

grafická reprezentace :	osa mapové značky

geometrický typ :		trasa

coverage : 		   zelez		route : trat

shape file :		   zel_trat

zdroj :		mapa ČR 1 : 500 000 / jízdní řád ČD

vstup :		odvození od drážních komunikací

stav :		1996

atributy :

| jmeno | popis | typ | počet míst | nabývané hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cislo_tr | čísla traťových oddílů dle jízdního řádu ČD | C | 3 | číslo odílu (010 apod.) |

Železniční stanice a zastávky

popis :		železniční stanice a zastávky dle jízdního řádu ČD

grafická reprezentace :	průmět na linii komunikace

geometrický typ :		bod

coverage : 		   zel_stan

shape file :		   zel_stan

zdroj :		mapa ČR 1 : 500 000 / jízdní řád ČD

vstup :		průmět na linii komunikace dle kilometráže

stav :		1996

atributy :

| jmeno | popis | typ | počet míst | nabývané hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nazev | název stanice/zastávky | C | 30 | text |
| cislo_tr | čísla traťových oddílů dle jízdního řádu ČD | C | 40 | čísla oddílů (010 011 070) |

Plochy lesů

popis :		lesní plochy

grafická reprezentace :	plocha

geometrický typ :		polygon

coverage : 		   lesy

shape file :		   lesy

zdroj :		mapa ČR 1 : 500 000

vstup :		vektorizace

stav :		1996

atributy :

| jmeno | popis | typ | počet míst | nabývané hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lesy-id | lesní plocha | N | 5 | 1-lesní plocha |

Vodní plochy

popis :		plochy vodních nádrží a toků širších 50 m

grafická reprezentace :	plocha

geometrický typ :		polygon

coverage : 		   vody

shape file :		   vod_pl

zdroj :		mapa ČR a Fyzickogeografická mapa 1 : 500 000

vstup :		vektorizace

stav :		1996

atributy :

| jmeno | popis | typ | počet míst | nabývané hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| typ_vpl | typ vodní plochy | C | 1 | N- vodní nádrž R- rybník J - jezero T - tok |
| nazev | název vodní plochy | C | 25 | text |
| nazev_v_to | název protékajícího vodního toku | C | 20 | text |
| vyska | nadmořská výška střední hladiny | N | 4 | m |

Vodní toky

popis :		vodní toky do 50 m šíře a břehové čáry vodních ploch

grafická reprezentace :	střed toku, obvod plochy

geometrický typ :		linie

coverage : 		   vody

shape file :		   vod_tok

zdroj :		mapa ČR 1 : 500 000

vstup :		vektorizace

stav :		1996

atributy :

| jmeno | popis | typ | počet míst | nabývané hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nazev | název toku | C | 30 | text |
| typ_vt | typ vodního toku | C | 1 | T - volný tok P- plavení kanál K - ostatní kanál U - podzemní tok B - břehová linie |

Pozn. :	orientace linií je shodná se směrem toku

Bažiny a rašeliniště

popis :		plochy rašelinišť a bažin

grafická reprezentace :	plocha

geometrický typ :		polygon

coverage : 		   baziny

shape file :		   baziny

zdroj :		mapa ČR a Fyzickogeografická mapa 1 : 500 000

vstup :		vektorizace

stav :		1996

atributy :

| jmeno | popis | typ | počet míst | nabývané hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| typ_baz | typ zamokřeného území | C | 1 | B - bažina R- rašeliniště |

Plochy vybraných sídel

popis :		plochy sídel přes 10 000 obyv.

grafická reprezentace :	plocha

geometrický typ :		polygon

coverage : 		   sidlap

shape file :		   sidlap

zdroj :		mapa ČR 1 : 500 000

vstup :		vektorizace

stav :		1996

atributy :

| jmeno | popis | typ | počet míst | nabývané hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nazev | název sídla, části obce | C | 30 | text |

Bodová sídla

popis :		body sídel

grafická reprezentace :	bod

geometrický typ :		bod

coverage : 		   sidlab

shape file :		   sidlab

zdroj :		mapa ČR 1 : 500 000

vstup :		vektorizace

stav :		1996

atributy :

| jmeno | popis | typ | počet míst | nabývané hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nazev | název sídla, části obce | C | 30 | text |
| velkat | velikostní kategorie sídla | N | 2 | 1 - do 500 obyv. 2 - od 500 do 1 000 obyv. 3 - od 1 000 do 2 500 obyv. 4 - od 2 500 do 5 000 obyv. 5 - od 5 000 do 10 000 obyv. 6 - od 10 000 do 25 000 obyv. 7 - od 25 000 do 50 000 obyv. 8 - od 50 000 do 100 000 obyv. 9 - od 100 000 do 500 000 obyv. 10 - více než 500 000 obyv. 21 - části obcí bez určení velikosti |
| lazne | příznak lázeňského místa | C | 1 | L - léčebné lázně |

Výškové body

popis :		výškové body

grafická reprezentace :	bod

geometrický typ :		bod

coverage : 		   vysky

shape file :		   vysky

zdroj :		Fyzickogeografická mapa 1 : 500 000

vstup :		vektorizace

stav :		1996

atributy :

| jmeno | popis | typ | počet míst | nabývané hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vyska | nadmořská výška | N | 4 | m |
| nazev | název vrcholu | C | 25 | text |

Vrstevnice

popis :		vrstevnice po 50 m a pomocné vrstevnice po 25 m

grafická reprezentace :	linie

geometrický typ :		linie

coverage : 		   vrstev

shape file :		   vrstev

zdroj :		Fyzickogeografická mapa 1 : 500 000

vstup :		vektorizace

stav :		1996

atributy :

| jmeno | popis | typ | počet míst | nabývané hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vyska | nadmořská výška | N | 4 | m |

Pozn. :	v oblastech povrchové těžby jsou vrstevnice vynechány

Digitální model terénu

popis :		digitální model terénu (velikost pixelu 200 m)

grafická reprezentace :	rastr

geometrický typ :		rastr

grid : 		   dem

zdroj :		Fyzickogeografická mapa 1 : 500 000

vstup :	model s pomocí vrstevnic, výškových bodů, vodních toků a ploch

stav :		1996

atributy :

| jmeno | popis | typ | počet míst | nabývané hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hodnota | nadmořská výška | N | 4 | m |

Pozn. :	v oblastech povrchové těžby je model velmi přibližně interpolován na úroveň původního povrchu

Stínování terénu

popis :		stínování modelu terénu

grafická reprezentace :	rastr

geometrický typ :		rastr

grid : 		   stin_ter

tif :		   stin_ter

zdroj :		Fyzickogeografická mapa 1 : 500 000

vstup :		vygenerování z modelu terénu

stav :		1996

atributy :

| jmeno | popis | typ | počet míst | nabývané hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hodnota | barva | N | 3 | 1-256 |

Základní územní jednotky

popis :		body základních územních jednotek

grafická reprezentace :	bod

geometrický typ :		bod

coverage : 		   zujb

shape file :		   zujb

zdroj :		geografická databáze ÚTJ 1 : 50 000

vstup :		odvození a generalizace

stav :		31. 12. 1996

atributy :

| jmeno | popis | typ | počet míst | nabývané hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ICZUJ | identifikační číslo ZÚJ | C | 6 | kód |
| nazev | název územní jednotky | C | 40 | text |
| okres | kód okresu | C | 4 | kód |
| typ | typ územní jednotky | C | 1 | o - obec c - městská část (Praha, Brno) v - městský obvod (Praha, Ostrava, Plzeň, Ústí n.L., Liberec) |
| okm | příznak okresního města | C | 1 | 1 - hlavní město 2 - krajské město 3 - okresní město |
| pu | příslušnost k pověřenému úřadu (v r.1993) | C | 6 | IČZÚJ sídla úřadu |
| fu | příslušnost k finančnímu úřadu (v r. 1993) | C | 6 | IČZÚJ sídla úřadu, příp. indiv. kód (Brno, -venkov, Ostrava, Praha-východ, -západ, Plzeň-sever, -jih) |
| st | příznak sídla stavebního úřadu | C | 6 | IČZÚJ sídla úřadu |
| PSC | poštovní směrovací číslo | C | 6 | kód PSČ sídla ZÚJ |
| ob91 | počet obyvatel 1991 (3.3.) | N | 8 | obyv. |

Pozn :.	- databázi ZÚJ možno propojit s prvky obce a městské části a obvody,

Obce

Městské části

Městské obvody

popis :		území administrativních obcí

území městkých částí a obvodů statutárních měst Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí n.L., Liberec

grafická reprezentace :	plocha

geometrický typ :		polygon

coverage : 		   zuj		region :	obce

mcasti

mobvody

shape file :		   obce

m_casti

m_obvody

zdroj :		geografická databáze ÚTJ 1 : 50 000

vstup :		odvození a generalizace

stav :		31. 12. 1996

atributy :

| jmeno | popis | typ | počet míst | nabývané hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ICZUJ | identifikační číslo ZÚJ | C | 6 | kód |
| nazev | název územní jednotky | C | 40 | text |
| ob91 | počet obyvatel 1991 (3.3.) | N | 8 | obyv. |

Pozn :.	- možno propojit s databází připojenou k ZÚJ

Pověřené obecní úřady

Finanční úřady

popis :	spádové obvody úřadů v roce 1993, promítnuté do územní struktury ZÚJ k 31.12. 1996

grafická reprezentace :	plocha

geometrický typ :		polygon

coverage : 		   zuj		region :	finurady

povurady

shape file :		   fu

pu

zdroj :		ZÚJ / vyhl. MF 604/92, věstník vlády 4/1993

vstup :		odvození

stav :		1993/1996

atributy :

| jmeno | popis | typ | počet míst | nabývané hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fu pu | kód úřadu | C | 6 | kód (IĆZŮJ) |
| nazev | název | C | 20 | text |
| ob91 | počet obyvatel 1991 (3.3.) | N | 8 | obyv. |

Okresy

Kraje

popis :	území administrativních jednotek

grafická reprezentace :	plocha

geometrický typ :		polygon

coverage : 		   zuj		region :	okresy

kraje

shape file :		   okresy

kraje

zdroj :		ZÚJ

vstup :		odvození

stav :		31. 12. 1996

atributy :

| jmeno | popis | typ | počet míst | nabývané hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| okres/ kraj | kód okresu/ kraje | C | 4 | kód |
| nazev | nazev | C | 20 | text |
| ob91 | počet obyvatel 1991 (1.3) | N | 8 | obyv. |

Zeměpisná síť

popis :	poledníky a rovnoběžky po 1´

grafická reprezentace :	linie

geometrický typ :		linie

coverage : 		   zemsit

shape file :		   zemsit

zdroj :

vstup :		odvození

stav :

atributy :

| jmeno | popis | typ | počet míst | nabývané hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zem_sirka | severní zeměpisná šířka | C | 6 | stupně, minuty |
| zem_delka | východní zeměpisná délka | C | 6 | stupně, minuty |

Klad listů topografických map

popis :	klad listů topografických map středních měřítek 1 : 25 tis., 50 tis., 100 tis, 200 tis.

grafická reprezentace :	plocha listu

geometrický typ :		polygon

coverage : 		   kladtm		region :	tm50

tm100

tm200

shape file :		   kltm25

kltm50

kltm100

kltm200

zdroj :		ARCDATA PRAHA

vstup :		souřadnice, odvození

stav :		1996

atributy :

| jmeno | popis | typ | počet míst | nabývané hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tm25 | č. map. listu 1 : 25 tis. | C | 12 | kód |
| tm50 | č. map. listu 1 : 50 tis. | C | 10 | kód |
| tm100 | č. map. listu 1 : 100 tis. | C | 8 | kód |
| tm200 | č. map. listu 1 : 200 tis. | C | 11 | kód |

Klad listů základních map

popis :	klad listů základních map středních měřítek 1 : 10 tis., 50 tis., 100 tis, 200 tis.

grafická reprezentace :	plocha listu

geometrický typ :		polygon

coverage : 		   kladzm	region :	zm50

zm100

zm200

shape file :		   klzm10

klzm50

klzm100

klzm200

zdroj :		ARCDATA PRAHA

vstup :		souřadnice, odvození

stav :		1996

atributy :

| jmeno | popis | typ | počet míst | nabývané hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zm10 | č. map. listu 1 : 10 tis. | C | 8 | kód |
| zm50 | č. map. listu 1 : 50 tis. | C | 5 | kód |
| zm100 | č. map. listu 1 : 100 tis. | C | 4 | kód |
| zm200 | č. map. listu 1 : 200 tis. | C | 2 | kód |

Hraniční přechody

popis :		hraniční přechody

grafická reprezentace :	průsečík komunikace s hranicí, bod na hranici

geometrický typ :		bod

coverage : 		   hp

shape file :		   hp

zdroj :		mapa ČR 500 000 / sdělení MZV 1994 -1196

vstup :		identifikace

stav :		1996

atributy :

| jmeno | popis | typ | počet míst | nabývané hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| stat | zkratka hraničícího státu | C | 2 | A - Rakousko, D - Německo, PL - Polsko, SK - Slovensko |
| nazevcz | název přechodu v ČR | C | 25 | text |
| nazevciz | název přechodu v sousední zemi | C | 25 | text |
| typ_hp | typ hraničního přechodu | C | 1 | S - silniční Z - železniční R - říční O - ostatní (turistické, malý pohraniční styk apod.) |
| char_hp | charakter přechodu | C | 1 | V - pro občany všech států O - s omezením pro občany jiných států |
| p | rozsah pěší dopravy | C | 1 | a - bez omezení |
| c | rozsah cyklistické dopravy | C | 1 | a - bez omezení |
| m | rozsah motocyklové dopravy | C | 2 | a - bez omezení 50 - do 50 ccm |
| o | rozsah osobní dopravy (železniční, říční, osobními automobily) | C | 3 | a - bez omezení reg - regionální |
| b | rozsah autobusové dopravy | C | 3 | a - bez omezení reg - regionální |
| n | rozsah nákladní dopravy | C | 3 | a - bez omezení reg - regionální 6t - do 6t 3,5 - do 3,5 t |
| provoz_hp | rozsah provozu | C | 2 | N - nepřetržitý D - denní DL - pouze v letní sezóně - denní |

Letiště

popis :		veřejná letiště

grafická reprezentace :	vztažný bod

geometrický typ :		bod

coverage : 		   letiste

shape file :		   letiste

zdroj :		letecká informační přírůčka

vstup :		souřadnice

stav :		1996

atributy :

| jmeno | popis | typ | počet míst | nabývané hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nazev | název letistě | C | 14 | text |
| ICAO | kód ICAO | C | 4 | kód |
| statut_let | statut letiště | C | 1 | I - mezinárodní N - vnitrostátní |
| provoz_let | druh provozu | C | 3 | S - pravidelný NS - nepravidelný M - smíšený civilní a vojenský provoz P - soukromý |