# Popis zdokonalujících funkcí

# Pracovní režimy

Barevné velkoformátové skenery pracují v šesti pracovních režimech:

- Barevný režim RGB - 24 bitový

- Indexovaný barevný režim - 8-mi a 4 bitový

- Režim s funkcemi extrakce barev - 8-mi a 4 bitový

- Režim ve stupních šedi (256 stupňů šedi)

- Černobílý režim (bitmapový, dvouvrstvý)

- Foto režim (půltónový s ditheringem )

## RGB režim

Úplný 24 bitový režim ve skutečných barvách, pro 16.8 miliónů barev.

## Režim indexovaných barev

Efektivní metoda pro skenování dokumentů, která zobrazí omezený rozsah barev, je přiřazení skutečné barvy do vybrané palety barev. Tato paleta je automaticky vygenerována předskenováním originálu, při němž proběhne optimalizace přizpůsobením barev.

Převedení barev pomocí skeneru do palety 16-ti nebo 256-ti barev značně redukuje množství dat, roste rychlost skenování a minimalizují se požadavky na ukládání na disk, jelikož je požadováno pouze 4 nebo 8 bitů na jeden barevný bod (ve srovnání se skutečnými barvami - 24 bitů).

## Režim extrakčních vlastností klasifikovaných barev

Tento režim třídí sledované barevné vlastnosti v dokumentu do kategorií barev, ve skutečném čase, pomocí mapování hardwarem přes klasifikovanou barvu LUT (Look Up Table). Tato tabulka LUT je vygenerovaná uživatelem nástroji ve WIDEimage  a pak nahraná do skeneru. Uživatel vytváří pro celou třídu dokumentů LUT pouze jednou.

Mapováním barev skenerem přes 16-ti 256-ti klasifikované barvy LUT se prudce zvyšuje jas a kvalita kopírovaných, blednoucích nebo tištěných (barevně s využitím ditheringu) dokumentů. Vylepšuje detaily v komplexních mapách nebo výkresech, roste rychlost skenování a požadavky na ukládání na disk se minimalizují, a to požadováním pouze 4 nebo 8 bitů na barevný bod (ve srovnání s 24 bitovými skutečnými barvami).

## Režim ve stupních šedi

V tomto režimu je skenován aktuální stupeň šedi každého bodu. Je rozeznáváno 256 stupňů šedi, kterým přísluší 1 byte (8 bitů) na bod. Výsledky v souborech jsou osm krát větší než nezkomprimované soubory skenované v černobílém režimu ve stejném rozlišení. Např. ve srovnání s typickou velikostí výkresu E-Size 0.4-1.0 MByte pro komprimovaný soubor v černobílém režimu je soubor téhož výkresu skenovaný v režimu stupňů šedi na 300 dpi velký 150 Mbyte.

## Černobílý režim

V tomto režimu je výstup každého naskenovaného bodu jako jednotlivý bit, jak černý (1) nebo bílý (0), a to v závislosti na tom, zda je stupeň šedi pod nebo nad určitou mezí.

Jsou podporovány obě prahovací integrované technologie, adaptivní prahování a adaptivní zdokonalování kontrastu (Area Difussion Logic - ADL).

## Foto režim

Ve foto režimu jsou stupně šedi skenovaných bodů konvertovány do půltónů vytvářených ditheringem. Výsledkem je černobílý režim s velmi vysokým rozlišením souborů, které jsou mnohokrát větší než nekomprimované černobílé soubory se stejným rozlišením.

# Zdokonalující funkce

## Kalibrace barev podle ANSI IT8

Protože detektory jasu všech barevných skenerů za nějakou dobu mění své parametry, výstupní signály RGB také mění svůj průběh. Stářím je především ovlivněna barevná rovnováha a linearita, zatímco komponenty odpovědné za chromaticitu jsou relativně trvalé.

To znamená, že dokud se výstupy RGB liší z měsíce na měsíc, je periodická kalibrace na barevných skenerech potřebná. (zajistí dlouhodobou stabilitu a možnost opakování skenování)

Barevné velkoformátové skenery plně podporují uživatelsky přátelskou kalibraci linearity, barevné rovnováhy a chromaticity založené na standardním ANSI IT8.

WIDEimage konvertuje skenovanou barevnou hodnotu RGB každého vzorku do barevného prostoru L*a*b*, kde je barevnost pro lidský vjem lepší.

Automatickým srovnáním hodnot L*a*b* skenovaných vzorků se známými hodnotami L*a*b* referenčních vzorků na schématu software počítá opravu barvy skeneru pro každý vzorek.

WIDEimage automaticky vytvoří tabulky transformace tónů a matrici pro barevné opravy každého vzorku.

Kalibrovaný barevný skener plně podporuje systémy Color Management Systems (CMS) prostřednictvím mezinárodního standardního ICC profilu (International Color Consortium: Kodak, Agfa, Apple, Microsoft, Adobe, atd.).

## Extrakční funkce

Ve skenovaném obrázku, mapě nebo výkresu budete mít mnohem více barev (do 16.7 miliónů), které jsou vnímány lidským okem. Např. barva bodů rohů červené čáry na bílém pozadí bude odstupňovaná červená a při křížení červené a modré čáry bude barva bodů směsice červené a modré, atd. Obvykle budete chtít filtrovat všechny barvy ve vstupním obrázku tak, že pouze vlastnosti, které mají být zobrazeny,  jsou zobrazeny ve výstupním obrázku. Ve zmíněných příkladech by to mělo na výstupu znamenat jednoduchou červenou čáru, která je složena z červených bodů stejných ve  středu i na kraji červené čáry na čistém bílém pozadí, a červenou čáru křížící modrou čáry vrchem.

Filtr LUT může ve skeneru automaticky provést požadovanou redukci skenovaných barev do pouze několika barev (max. 255), které reprezentují aktuální vlastnosti (navíc obdržíte významnou kompresi dat, z 24 bitů/bod na 8bitů/bod nebo dokonce 4bity/bod).

Skener ale nemůže automaticky vygenerovat  obsah LUT filtru takovým způsobem, že výstupní barvy budou souhlasit s vlastnostmi,které jsou vnímatelné lidským okem. Uživatel to může učinit pouze manipulací obsahu filtru LUT na jednom nebo více reprezentujících příkladů map a výkresů, dokud barvy na výstupním obrázku úspěšně nereprezentují vlastnosti. Příprava obsahu LUT filtru potom smí být nahraná do skeneru, a potom jsou povoleny extrakční vlastnosti na celou třídu podobných map a výkresů ( současně se uplatňuje komprese dat).

V přípravě obsahu filtru LUT pro třídu podobných map a výkresů pomáhá uživateli LUT editor, který poskytuje nástroje na slučování, explozi nebo odstranění barev. Prostřednictvím LUT filtru uživatel může provádět konverzi na LUT filtru, která v ideálním případě dává na výstupu pouze jednu barvu na každou vlastnost ve skenovaném obrázku. Pro usnadnění editačního procesu může uživatel přepínat mezi zobrazením vstupního a výstupního obrázku v místech těch bodů, které budou ovlivněny aktuálními editačními operacemi interaktivně zobrazovanými v popředí. Jestliže jsou získány úspěšné výsledky, bude po uživateli požadováno pouze spuštění operace.

### Postup vytváření a editace LUT filtru:

- Naskenuje se reprezentativní vzorek ze  třídy map nebo výkresů v režimu 24-bit RGB a uloží se. Skenuje se s default nastavením jasu, kontrastu, W/B bodu apod. Soubor by se v prohlížeči neměl měnit žádným způsobem, např. měnit kontrast a jas, při pozdějším skenování jiných výkresů ve stejné třídě při použití vytvořeného LUT filtru nebudou tyto změny obnovitelné. Dostačující je skenovat malou ale representativní část originálu, malý soubor se snadněji a rychleji edituje.

- Úvodní automatické vytvoření LUT filtru se provádí otevřením předešle naskenovaného true color souboru v prohlížeči. Potom se přesuňte do prostředí Feature kliknutím na Feature Tab. Vyberte Create z Feature Menu v Pull-down Menu Bar. Vytvoří se LUT filtr, který bude později vylepšen.

Z create dialogu vyberte metodu vytváření a počáteční počet automaticky generovaných výstupních barev. Jsou dva základní přístupy při výběru tohoto počtu:

Přebytečné počáteční barvy : Nastavte počet výstupních barev na větší množství než je počet, s kterým chcete pracovat. Potom použijte nástroje  Merge Color a Remove Color pro redukci počtu barev při současné kontrole representativních vlastností barev.

- Jedna nebo několik barev: Nastavte počet výstupních barev na menší množství než budete potřebovat. Potom použijte nástroje Insert Color and Explode Color ke zvýšení počtu výsledných barev v LUT filtru.Někdy začínáme jen s jednou barvou a potom vkládáme barvy přesně vybrané z RGB vyobrazení. Vkládané barvy mohou být vybrány jako barevný průměr celé oblasti representující cpecifickou vlastnost.

- Použitím nástrojů editoru LUT se zlepšuje automaticky vygenerovaný LUT filter, tak dlouho, dokud všechny výstupní barvy nebudou reprezentovat vlastnosti na obrázku RGB. Jestliže výstupní barvy nevypadají správně, je možno je v tomto případě opravit později. Jediné, co je zde nutné zajistit, je to, aby barvy dávali přesný reprezentativní pár vlastností (one-to-one) ve skenované mapě nebo výkresu.

- Uloží se logický filter LUT pro jeho možnou pozdější úpravu. Např. pro kontrolu a modifikaci filtru jinými reprezentativními mapami nebo výkresy z určité třídy.

- V závěrečném kroku je možno na mapě přepsat logické výstupní barvy na barvy dle vašeho výběru. Např. změnit temně červenou výstupní barvu na jasně červenou, a to použitím funkce importu barvy a přepisem existující výstupní barvy barvou novou. Toto je nezměnitelná operace, která zamezí dalším úpravám. Nové barvy totiž nebudou jako obvykle umisťovány do bezprostřední blízkosti jejich přidružených barev RGB.

- Nyní se vygenerovaný filtr LUT uloží. Později ho bude možno stáhnout na skener.

## 2D adaptivní prahování

Velkoformátové skenery podporují dvoudimenzionální režimy 2D-Adaptive bez potřeby prošetřujícího předskenování a bez rozborů pomocí histogramu s globálním stanovením mezí.

Ve skenerech je kvalita výstupního obrazu originálu určena kromě optických komponent také  výpočetním výkonem 33 MIPS ( milión instrukcí za sekundu) a prahovacími funkcemi mikroprocesoru DSP (kromě obecného procesoru řídící funkce a komunikaci dat pro skener).

Režimy 2D-Adaptive jsou založeny na vysokorychlostním procesoru Digital Signal Processor (DSP), který provádí dvoudimenzionální analýzy z informací o stupních šedi každého pixlu vzhledem k jeho sousedním bodům, a to ve skutečném čase během skenování výkresu.

Jednoduše lze říci, že DSP se postará o optimalizaci natavení prahu po skenovaném výkrese. Dynamicky jej mění podle aktuálních hodnot úrovní pozadí a užitečných úrovní. Tak se nejlépe odfiltruje nehomogenní (flekaté) pozadí od užitečné kresby.

Monochromatické skenovací režimy jsou podporovány softwarem WIDEimage pro barevné skenery (např.černobílý režim, režim ve stupních šedi, atd.).

Tímto softwarem jsou podporovány i následující 2D adaptivní režimy.

- B/W-Adaptive (BW-A): 2D adaptivní černobílý režim

Toto je normální režim při skenování do souboru. Vhodný pro skenování souborů obsahující všechny typy výkresů včetně obtížných modrotisků, hnědých průsvitek (sépií), atd. Vykazuje minimální velikosti souborů, a proto je velmi vhodný pro digitalizaci.

- Gray-Adaptive (GR-A): 2D adaptivní režim s půltóny (Area Diffusion Logic)

Režim zdokonalující kontrast se současnou ochranou integrity stupně šedi

Vhodný pro zobrazení nebo tisk souborů obsahujících světlé až středně tmavé výkresy. Přidané šedé stínování má pro vytištěné výkresy velmi dobré výsledky, avšak tento režim vytváří velké soubory a není vhodný pro digitalizaci. Znatelné vylepšení lze postřehnout např. při vykreslení skenu černobílých

leteckých snímků oproti prostému skopírování na kopírce.

- Photo (Phot):  Režim půltótů vhodný pro fotografie

Půltóny mají pro vytištěné fotografie dobré výsledky. Vytváří velmi velké soubory a není vhodný pro digitalizaci.

DSP pracují ve skutečném čase, uživatel může během předskenování i skenování do souboru měnit nastavení on-line. Tato změna na obrazovce může během vnitřního buferu dat ve skeneru chvíli trvat.

Pro nastavení adaptivního řízení pro složité výkresy spusťte stisknutím "Forward" předskenování, umístěte okno pro detaily nad obtížnou plochu obvyklým způsobem a stiskněte "Halt" - pro skenování . tam a zpět. Takto postupně zobrazíte plochu v "okně detailů".

Nyní, zatímco se výsledky zobrazují na obrazovce, interaktivně proveďte jen pro svislé tahy:

- Nastavte hodnotu funkce Adaptive Level pro nejlepší výsledky.

- Jestliže jsou mezi světlejšími a tmavšími plochami  na pozadí viditelné jejich okraje, postupně zvyšujte volbu Background Suppression  dokud okraje nezmizí.

- Znovu přizpůsobte funkci Adaptive Level.

Barevné a černobílé velkoformátové skenery současně adresují všechny 3 vrstvy procesů obrázku, které jsou nezbytné pro extrakci čistých dat ze složitých výkresů.

Toto adresování je proveditelné on-the-fly, bez potřeby předskenování výkresu:

- Vrstva bodů

Dvoudimenzionální analýza sousedních bodů a přesné nastavení prahu každého bodu.

- Střední vrstva

Pokročilý upravující algoritmus založený na analýzách sousedního bodu a pozadí na různě velké ploše okolo bodu (velikost plochy je různá z důvodu oddělení pozadí při rendrování, což je statisticky významné)

- Globální vrstva

Používá algoritmus binárního stromu, prahy střední vrstvy jsou s okolními plochami korelovány tak, aby byl vytvořen spojitý optimálně přizpůsobený práh.

Režim úprav šedi vykazuje dvoudimenzionální zvýšení kontrastu výkresů. Použitím " Area Diffusion Logic" (ADL) se upravuje integrita obrázku pro skenování ve stupních šedi, zatímco chrání důležitou kompresi (space-saving) velikostí souborů.

Navíc ADL během skenování kontinuálně a automaticky zjišťuje a přepisuje černé a bílé skvrnky v dokumentu  a poskytuje ostré a jasné skeny vysoké kvality všech stínů ve chráněné šedé škále.

Režim Auto-Photo pro originály s plynulým tónováním využitím ADL automaticky vytvoří konečný detail jak na tmavých tak na světlých místech originálu.

## Nastavení pomocí  histogramu

Histogram je grafická reprezentace počtu bodů na každé úrovni jasu v obrázku. Analýza histogramu je založena na faktu, že normální výkres neobsahuje jen černou a bílou. Výkres může mít tmavě modré pozadí nebo snad hnědé čáry na světle modrém nebo hnědém pozadí. Když se kamera ve skeneru "dívá" na výkres, to co vidí konvertuje do vrstev stupňů šedi mezi 0 a 255. Velmi černé pozadí je reprezentováno vysokou hodnotou a velmi bílé pozadí velmi nízkou hodnotou. Světlá a tmavá šedá, modrá, hnědá nebo jiné tóny jsou reprezentovány jako hodnoty šedých tónů.

Ve chvíli, kdy skener provádí analýzy histogramu, počítá počet bodů, které nalezne v každé z 256 úrovní šedých tónů. Skenovací software uvádí tato množství jako graf. Úroveň šedých tónů je umístěna na vodorovnou osu, zatímco osa svislá reprezentuje množství nahromaděných bodů v každé úrovni šedých tónů. Program zobrazí optimální  úroveň prahu svislou čarou v histogramu

s připojeným ukazatelem hodnoty:

Hodnota prahu: počet bodů nalezených  na této hodnotě

Počáteční mezní hodnota, která se zobrazí na obrazovce je automaticky počítána jako "dobrá hodnota" založená na algoritmických analýzách vrcholů histogramu. Pozici svislé čáry ukazatele hodnoty můžete změnit použitím myši tak, že přetáhnete posuvník meze na novou hodnotu.

Tak jak jste změnili hodnotu meze, ukazatel množství bodů zobrazí přesný počet bodů nalezených na vyšetřované skenované ploše, spočítaných na pozici ukazatele na úrovni šedého tónu.

Při skenování na specifické mezi budou všechny šedé tóny pod touto mezí reprezentovány jako bílé body a všechny šedé tóny nad touto mezí budou reprezentovány jako černé body.

Ve většině případů uvidíte histogram se dvěma vrcholy. Třetí vrchol se v úzké úrovni šedého tónu objeví, když kamera skeneru zaznamenala nějaké referenční pozadí vlastního skeneru. Tomu se můžeme vyhnout zúžením nastavení šířky skeneru na šířku výkresu. První z vrcholů histogramu reprezentuje  pozadí informace skenovaného originálu (světlejší šedé tóny)a druhý z vrcholů reprezentuje informace o čarách (tmavší šedé tóny) ve výkresu.

Umístění prahu v histogramu je obvykle nejlepší v nejhlubší části "prohlubně", mezi dvěma vrcholy, nejblíže k největšímu vrcholu, který reprezentuje informace o pozadí ve výkresu.

Nalezení nejlepšího nastavení meze nemusí být vždy tak jednoduché, jak je výše popsáno, ale inteligentním použitím analýzy histogramu budete schopni dostat dobré skenovací výsledky i ze špatných originálních materiálů.

Při využití funkce globálního nastavení prahu, je výkres  prošetřován skenováním a globální jednoduchá hodnota prahu je na základě algoritmických analýz vypočítána. Po tom, co je výkres automaticky navrácen do výchozí pozice, pokračuje skenování s vypočítanou hodnotou prahu.

# Skenovací software

# WIDEimage

Software WIDEimage  vám umožní skenování, konverzi, zobrazení a plotrování/tištění souborů s rastrovým výkresem bez omezení délky (E-velikost/A0 a větší).

Je to perfektní spojení mezi  barevnými velkoformátovými skenery Contex a širokou oblastí oblíbeného softwaru pro grafiku, CAD, Desk Top Publiching, Drawing Archival a Interchange.

WIDEimage je dodáván jako nedílná část interface kitu s  velkoformátovými skenery. Je součástí řady softwarových nástrojů  pro grafiku, GIS a CAD, které jsou určeny pro účinné uchování a správu skenovaných dokumentů na různých platformách PC: WINDOWS 95, NT.

## Vlastnosti

- Plně interaktivní grafika řízená systémem bod-a-klik, který je pro používání velmi jednoduchý.

- Skenování ve skutečných barvách RGB (24-bitů/18bitů), 8-MicroGDS nebo 4 bitové indexované barvy barevných originálů s přidáním bílých/černých bodů a transformací křivek pomocí RGB tónů (gamma).

- Zobrazení, úprava a barevná manipulace obrázků.

- Barevný editor pro funkce extrakcí.

- Barevná kalibrace skeneru podle standardu ANSI IT8.

- Skenování čárových originálů a originálů se stupňi šedi s on-line určováním prahu, se zarovnáním, s ořezáním, s odstraňováním skvrnek a zaplňováním děr.

- 2D – Adaptivní prahování pro získání čistých skenů ze složitých nebo nečistých výkresů.

- Integrita stupní šedi (ADL) zaručuje vysokou věrnost černobílých kopií.

- Auto-Size a Auto-Load pro rychlé načítání originálů.

- Konverze mezi všemi standardními formáty výkresových souborů s jednoduchým nastavením simultánní rotace, zarovnání, ořezání, odstraňování skvrnek, zaplňování děr, zpětné rušení a zrcadlení.

- Prohlížení, zoomování a plotrování/tištění skenovaných výkresů.

- Podpora více než 50 standardních průmyslových formátů.

- Dávkové skenování a konverze.

## Funkce

### Drawing Capture

Skenování přímo do běžně užívaných standardních průmyslových formátů je jednoduché a efektivní.

Rozdělení obrazovky vám umožní pohybovat se po výkresu, sledovat výsledky rozdílných zkušebních nastavení ještě před uložením výsledků na disk.

Pro skenování barevných vyobrazení je určeno pružné nastavení bílých a černých bodů, RGB transformační křiveky tónů a jas/kontrast.

Během skenování můžete provádět zarovnání, odstraňování skvrnek, zaplňování děr, zpětné rušení a zrcadlení, a to on-line každé zvlášť nebo dohromady. Tím budete schopni dosáhnout perfektní vodorovné zarovnání a čisté naskenované výkresy.

Funkce adaptivního prahování analyzuje výkres během skenování (on-the-fly), mění práh podle změn v pozadí, poškozených míst a skvrn.

Úplně řídi zdokonalovací funkce obrazu, zaostřuje nebo zjemňuje barevné a černobílé detaily, řídí analýzu šedých tónů pomocí histogramu, dynamické a bodové zesílení tenkých čar a pohybování skenovácího okna společně s rychlým zobrazením na obrazovce během skenování, čímž jste schopni se okamžitě ujistit o kvalitě.

Podporovány jsou: RGB barva, Klasifikovaná barva, Indexovaná barva, Stupně šedi, Rastrové a Dither skenování. Pro skenování v barvě a ve stupních šedi mohou být interaktivně on-line přidány jas a kontrast.

### Konverze:

Lze konvertovat mezi všemi grafickými formáty, včetně konverze z barevného do šedého tónu nebo konverze do čárového režimu, do formátu CALS & ISO-ODA Group 4 (Mil 28002), do CAD formátů DxfTR a DxbTR a konverze pro výstup na FAX.

Odstraňování skvrnek, zaplňování děr, zpětné rušení a zrcadlení může být prováděno zároveň s konvertováním, zarovnáváním a otáčením.

### Otáčení a zarovnání

Lze měnit orientaci a zarovnání šikmých výkresů. Jestliže výkresy nebyly zarovnány během skenování, může být dosaženo elektronické vodorovné zarovnání, a to použitím na obrazovku přidané zarovnávácí čáry. Výkresy mohou také být otáčeny pod úhly mezi 0 a 360 stupni.

### Tisknutí a plotrování

Tisk/plotrování naskenovaných výkresů přímo do oblíbených laserových tiskáren a inkoustových/laserových plotrů je jednoduchý díky uživatelsky přátelským dialogovým oknům.

### Přímé kopírování do zařízení ploter/tiskárna

Výběr jednoho z formátů pro tisk/plotrování v dialogovém okně s výběrem souborů vám umožní kopírovat tyto soubory přímo ze skeneru do zařízení plotr/tiskárna. Např. vytvoření vyčištěné kopie ze starého vybledlého nebo skvrnitého výkresu použitím 2D-Adaptive nebo vlastností automatických mezí skeneru.

### Zobrazení a úpravy

Nástrojový panel Zobrazení/Úpravy poskytuje rychlý přístup k následujícím operacím v obrázku:

- Výběr hlavního okna nebo jednoho ze tří pohledů (každý pohled zobrazí vybraný podpohled nebo zoom v obrázku)

- Ořezání obrázku

- Zarovnání obrázku ( pomocí nakreslení čáry do obrázku pod určitým úhlem pro vodorovné zarovnání)

- Převrácení obrázku

- Zrcadlení obrázku

- Odstranění skvrn/zaplnění děr v obrázku (přidáním masky odstranění skvrn/zaplnění děr)

- Měření v obrázku mezi určenými body v  pixlech, palcích nebo mm.

Rolovací menu obrázku poskytuje následující funkce:

- Změna jasu/kontrastu v obrázku

- Automatické a ruční nastavení šíře pozadí (bílé body) a užitečné oblasti (černé body) pomocí histogramu

- Manipulace s barvami v obrázku - Hue/Saturation/Value (HSV model)

- Manipulace s barvami v obrázku - Red/Green/Blue (RGB model)

- Konverze obrázků ve skutečných barvách nebo v indexovaných barvách do obrázku v šedých tónech

- Aplikování dříve vygenerované tabulky rozšířených vlastností barev do obrázku. Dle této vygenerované tabulky se obrázek konvertuje do klasifikovaných barev s rozšířenými vlastnostmi.

- Snížení počtu barev v obrázku na nastavitelný počet.

- Zobrazení počtu barev nebo stupňů šedi použitých v obrázku.

### Extrakční vlastnosti (Feature Extraction):

Editační obrazovka Feature Extraction poskytuje nástroje pro uživatelsky přátelskou přípravu tabulky Feature Extraction (ke stáhnutí na skener nebo použití v prohlížeči) pro třídu podobných obrázků, map nebo výkresů.

Tabulka Extrakčních vlastností každé vlastnosti v obrázku přiřadí jednoduchou barvu, čímž se tisíce barev sníží jen na několik základních (potřebných) .

Pro usnadnění editačního procesu jsou vhodné rozdílné pohledy na barvy obrázku, které nabízejí:

- Editační obrazovku Feature Ectraction, která zobrazí obrázek v hlavním okně a ve třech volitelných pohledech, a to ve dvou přepínacích režimech:

- RGB (nezměnitelný obrázek)

- LUT (prezentuje vrstvu obrázku s barvami upravenými feature extraction)

- Obrazovku s barevným kolem, který zobrazí uvedené vrstvy s barvami upravenými feature extraction, a to v HSV modelu (Hue/Saturation/Value).

- Obrazovku s histogramem, který zobrazí počet bodů v obrázku, ke kterým je přiřazena určitá barva upravená feature extraction, a to pro všechny barvy v obrázku.

Rozbalovací menu LUT nabízí následující funkce:

- Vytvoření, načtení, zavření a uložení tabulky feature extraction (LUT)

- Import barev

- Třídění histogramem ( třídění dle množství bodů, pořadí barev nebo HSV)

- Nastavení editace (Feature extraction preferences)

Editační nástrojový panel pro Feature Extraction umožňuje rychlý přístup k následujícím operacím:

- Označit/Odeznačit barvu

- Chránit/Nechránit barvu

- Sebrat barvu

- Sloučit barvy

- Sloučit podobné barvy

- Rozšířit barvy

- Odstranit barvy

- Odstranit podobné barvy

- Vložit novou barvu

- Importovat barvy

- Potvrdit a vrátit zpět editační operace

## Systémové  požadavky

- Multiplatformní barevný velkoformátový skener Contex s SCSI I/F a software I/F kit:

- CADImage/SCAN+FEATURE:

Windows 95, NT pro PC (doporučeno 200 Mhz a více)

Hard Disk a Floppy drive (pro instalace)

VGA  nebo jiné barevné 24-bitové zobrazení a myš nebo jiné bodující zařízení

Windows 95: 64 MB RAM

Windows-NT: 64 MB RAM (doporučeno 128 MB)

## JETimage Copy Software

Software pro obsluhu kopírovacího pracoviště . Umožňuje ovládat kopírovací funkce buď přímo z dotykového barevného panelu připojeného lokálně ke skeneru , nebo pomocí klavesnice a myši připojeného PC. Přesné nakalibrování na zvolený typ velkoformátového plotru zajistí vysoce kvalitní barevné a černobílé kopie.

Vlastnosti:

- Plně interaktivní grafické prostředí pro jak pro touch-screen tak pro verzi myš-klávesnice.

- Kopírování barevných originálů s tonovým seřízením přez nastavení W/B bod.

- Kopírování černobílých originálů a originálů ve stupních šedi.

- Volitelné standartní a uživatelské formáty

- Zdokonalené tiskové volby poskytují kontrolu kvality na tiskových zařízení.

- Preview poskytuje kontrolu kvality vašich nastavení před samotným tiskem.

- Napasování barev na typ výstupního zařízení a media skrze jednoduchý kalibrační proces.

- Nastavení měřítek od 25 do 400 procent.

Požadavky:

- Barevný velkoformátový skener Contex (modely FSCX010 nebo FSCX050 MAGNUM)

- JETimage for Windows 95-98, NT

- Touch-screen pro touch-screen versi nebo

- Myš/klávesnice a VGA 24bit display pro PC versi

- Windows 95: 64 MB RAM

- Windows-NT: 64 MB RAM (doporučeno 128 MB)

# Podporované formáty

Je podporováno více než 50 různých formátů, zabezpečena spolupráce s většinou grafických, publikačních, CAD a GIS aplikací.

Podorované formáty jsou rozděleny do tří skupin:

- Rastrové formáty

- Barevné a Černobílé formáty

- Formáty pro tiskárnu/plotr

Funkce pro tyto formáty obecně podporované (také pro velmi velké soubory (A0/Evelikost)):

- Skenování

- Zobrazování

- Konverze

- Tisk/plotrování

## Rastrové formáty

Tif - Uncompr. 	- Nekomprimovaná rastrová verze TIFF podporovaná mnoha výrobci.

Tif - Pack	- Packbits byte orientovaná run-lenght komprimovaná rastrová verze formátu TIFF, podobná packbitformátů pro MacIntosh.

Tif - Gp3	- Group3 runlength komprimovaná rastrová verze formátů TIFF.

Tif - Gp4	- Group4 komprimovaná rastrová verze formátů TIFF.

Tif - LZW	- LZW komprimovaná rastrová verze formátů TIFF.

Tif - Fax	- Varianta formátu TIFF podporovaná Faxy.

Tif - WW	- Runlength komprimovaná varianta formátu TIFF, která je kompatibilní s Wick & Wilson aperture card skenery.

Wpf	- Kompatibilní s Wick & Wilson aperture card skenery.

Pic	- Formát obrázků naskenovaných na Apple MacIntosh.

Bmp	- Široce používaný rastrový formát od Microsoft Corp.

Pcx	- Široce používaný formát pocházející z Z-Soft PC Paintbrush.

Pcx - Mu	- Všeobecný faxový formát. Naskenované soubory jsou uchovávány v množství souborů, každý je ve formátu Pcx. Většina aplikací pro PC FAX Card povoluje Pcx formáty na vstupu.

Img - CADmate	- Obecný rastrový formát podporovaný Microtek.

Img - CADCamera	- Rastrový formát, který pochází s aplikace AutoDesk´s CADCamera.

Img - GEM	- Formát, který pochází z aplikací Digital Research Inc. GEM.

Rlc - CADOverlay	- Formát pocházející z Softdesk CADDoverlay a ViewBase. CADoverlay může být použit jako rastrový obrázek pro pokrytí vrstvy v AutoCADu.

Rlc - Xerox	- Formát Xerox Corp. Rlc, který je podporován např. aplikacemi Pro Scan.

Ig4	- Formát Softdesku Group4.

Scn	- Pochází od Scangrafics Inc., z konverze z Eldak Raster do Vector a z aplikací rastrového editoru.

Ras	- Rastrový formát Sun.

Rnl	- Používaný společností GTX k pokrytí CAD systémů a v systémech pro konverzi rastru do vektoru.

Eps	- Encapsulated postscript format. Pracuje s mnoha balíky Desk Top Publishing.

Cut	- Pro rastrový editor Media Cybernetics Dr. HALO.

Hrf	- CADCore formát Hitachi Inc.

Cal - CALS1	- Untiled formát CALS Type1, který je kompatibilní s formátem CCITT Group4 (CALS Computer Acquisition and Logistics Systém, MIL-R-28002A).

Cal - CALS2	- Tiled formát CALS Type2, který je kompatibilní s formátem CCITT Group4 (CALS Computer Acquisition and Logistics Systém, MIL-R-28002A).

Rst	- Rastrový formát Indigo Graphics Systém Inc.

Gr4	- Kompatibilní formát CCITT Group4, společnosti ABB Engineering Automation Inc.

Vit	- Kompatibilní formát runlength, společnosti ABB Engineering Automation Inc.

Cit	- Kompatibilní formát CCITT Group4 (Intergraph type 24), společnosti INTERGRAPH Inc.

Rle	- Kompatibilní zkomprimovaný formát runlenght (Intergraph type 9), společnosti INTERGRAPH Inc.

G3	- Kompatibilní zkomprimovaný formát CCITT Group 3 runlenght, společnosti GTX Corp.

G4	- Kompatibilní formát CCITT Group 4, společnosti GTX Corp.

Dxf - TR	- Toto je subset obecného Drawing Exchange File Format (DXF), který je podporovaný mnoha CAD systémy, včetně AutoCADu. Protože je DXF psán jako jednoduchý ASCII soubor, je snadno přenositelný mezi počítačovými systémy.

Dxb - TR	- Toto je subset  formátu DBF - AutoCAD´s Drawing Exchange Binary File Format, který je asi 10 krát více komprimovaný než DXF.

## Barevné/šedotónové formáty

Tif - Uncompr.	- Nekomprimovaná, barevná a šedotónová verze formátu TIFF.

Tif - Pack	- Packbit komprimovaná, barevná a šedotónová verze formátu TIFF.

Tif - LZW	- LZW komprimovaná, barevná a šedotónová verze formátu TIFF.

Bmp	- Barevná a šedotónová verze formátu .bmp od Microsoft Corp.

Jpg	- JPEG barevný a šedotónový  formát (Joint Photographers Experts Group, ISO 10918).

Pcx	- Barevná a šedotónová verze formátu Pcx, definovaná společností Z-Soft.

Ras	- Sun barevný a šedotónový formát.

Igs	- Šedotónový nekomprimovaný formát společnosti Softdesk.

Rtl	- Barevný, šedotónový  rastrový výstupní formát, společnosti Hewlett Packard, který podporují inkoustové/laserové tiskárny/plotry.

Pcl	- Barevný, šedotónový rastrový výstupní formát pro tiskárny, společnosti Hewlett Packard.

## Formáty pro tiskárnu/plotr

Tif	- Obecná Group 4 komprimovaná rastrová výstupní verze formátu TIFF, kterou podporuje mnoho výrobců tiskáren a plotrů.

Cal	- Obecný CALS* rastrový výstupní formát, podporovaný mnohými výrobcemi tiskáren a plotrů.

Rtl	- Barevný, černobílý rastrový výstupní formát, společnosti Hewlett Packard, který podporují inkoustové/laserové tiskárny/plotry.

Pcl	- Barevný, černobílý rastrový výstupní formát pro tiskárny, společnosti Hewlett Packard.

Ver	- Přímý rastrový výstupní formát pro plotry velkých formátů, společnosti Xerox Corp.

Ltx	- Přímý rastrový výstupní formát pro plotry velkých formátů, společnosti Roland Inc.

Crf	- Přímý rastrový výstupní formát pro plotry velkých formátů, společnosti CalComp Inc.

Jdl	- Přímý rastrový výstupní formát pro plotry velkých formátů, společnosti Japan Digital Laboratory Inc.

## Naskenované soubory

Data obsažena v naskenovaných souborech jsou barva, šedé tóny nebo rastrová data.

	Informace o barvě jsou uchovány jako RGB (24-bitů) nebo jako indexovaná barva (8 nebo 4 bity).

	Informace o šedých tónech se uchovává v černobílých Bytech (8 bitů).

	Informace o rastru jsou uchovány jako body (1 bit), každý bit je daný, i když je originál v tomto bodě černý nebo bílý.

Podporované formáty jsou plně kompatibilní s širokou oblastí aplikací, která je určena pro práci s barvou, šedými tóny a rastrovými informacemi, jako např. grafické editory, prohlížeče, barevné RIP, CAD overlay, převodníky rastru do vektoru (RTV), GIS, archivace výkresů a publikační programy.