#### ADC - RMX

externí analogový multiplexer/zesilovač

s galvanickým oddělením pro karty řady ADC1216

# Charakteristika:

Přídavná deska ADC-RMX je určena pro galvanické oddělení analogových vstupů karet ADC1216, zesílení signálů nízkých úrovní (termočlánky) a současně umožňuje zvýšit počet analogových vstupů karet řady ADC1216 až do 64 na jednu kartu. Napájení desky je realizováno přímo z karty převodníku.

Zvolené uspořádání řeší problém plně galvanického oddělení vstupů jak mezi sebou, tak i od měřící karty umístěné v počítači. Tím jsou  značně eliminovány problémy s rušivými signály vznikajícími při malých a navíc rozdílných potenciálech měřených signálů (termočlánky, vzdálená čidla, výstupy proudových smyček, rozsáhlé měřící sítě apod.)

# Použití:

- galvanicky oddělené připojení čidel ke vstupům měřících karet

- přímé zpracovaní signálů nízkých úrovní (termočlánky)

- přímé řízení výkonových procesů středního rozsahu (1-8 karet v PC,  dceřinné desky DIO)

# Technické parametry:

vstupy 			analogové, galvanicky oddělené - relé

izolační napětí		1000 V (relé), 500V vstupy na desce

vstupní rozsah*		25mA, 0..25mA* /  5V, 0..5V

zesílení			x1, x10, x100, x1000

max. vstup. napětí	 30V

zpoždění ON/OFF	6/4 ms

max. vzorkování	250 Hz (doporučeno 50 Hz)

min. doba sepnutí**	5 ms, doporučená 10 - 55 ms

ovládání MPX		digit. výstupy z  ADC1216, group ON, výstupní kanál 0

napájení			5V a  12V z ADC1216

podtržené hodnoty – dodávané nastavení

* platí pro zisk zesilovače = 1, proudový rozsah ( bočník 220R )  standardně osazen

** minimální doba potřebná pro ustálení kontaktů relé - zpoždění mezi buzením relé a počátkem převodu

# Software:

V dodávce desky RMX je testovací a kalibrační program T1216RMX.EXE a příklad řízení desky v jazyce PASCAL, z kterého lze vysledovat způsob obsluhy. K dispozici je i podpora desky RMX v 32-bitovém ovladači pro Windows 95/98/NT a ve 32-bitové testovací aplikaci, která je dodávána s deskou.

# Údaje pro objednání:

Součástí dodávky jsou dva kabely (1m) pro propojení desky ADC - RMX s kartou ADC1216x.

| Dodávané konfigurace |  |
| --- | --- |
| ADC-RMX | 8 galv. odd. (1000V) analog. vst. - MPX, rozs. ±20 mA a ±5V |
| ADC-RMX L | 4 galv. odd. (1000V) analog. vst. - MPX, rozs. ±20 mA a ±5V |