# ČÁST III

# 1) Komentář

## k návrhu číslovacího plánu pro číslování  veřejných telefonních sítí

## podle doporučení ITU E.164 a směrnic EU

Věc: Číslovací plán pro prostředí telekomunikační soutěže s národním směrovým číslem NDC   typu DN + TC   pro   geografické  číslování v pevných sítích, resp. typu DN v uzavřených mobilních sítích a virtuálních sítí (viz Doporučení ITU-T E.164 (05/97).

MDS-ČTÚ s ohledem :

- na  očíslování ČR Mezinárodní telekomunikační  unií (ITU)   třímístným

číslem země CC = 420,

b) 9 místnou délku  národního   čísla,   tj.  zachování délky mezinárodního

čísla 12 míst,

c) na počet obyvatel 10 mil.,

d) na  odhad počtu provozovatelů v rozmezí: 10  počet   provozovatelů   50, včetně dostatečné reservy, kteří budou provozovat síť velkoplošně nebo po celém území ČR,

e)	na podmínku ITU (Doporučení E.162 a E.164) zjištění provozovatele analýzou, nejpozději na 4. místě po CC,

- na naplnění  podmínek  EU  o   přenositelnosti   čísla  mezi operátory a

volbě  „dálkového  operátora“ sérií 10XX,

- zjištění operátora účastníkem do prvních 2 míst volby v  rámci národního směrového čísla  (NDC),

- na to, že konjunkce  uvedených  podmínek není dosažitelná stávajícím

číslovacím plánem, resp. jeho dříve zpracovanou novelou,  zejména  z

hlediska jejich:

- číselné  kapacity   při   dvoumístném  očíslování  provozovatelů,

- související analýzy čísla provozovatele do 4. číslice po CC,

- snadného zjištění   provozovatele z  jeho očíslování na prvních

- až 2 místech národního čísla účastníkem i dalších aspektů,

předkládá návrh číslovacího plánu ve dvou variantách (konjugované, vycházející z krajského uspořádání a okresní varianty) s tím, že tabelárně (viz PŘÍLOHA C Tabulky 1A – 1C) - byla zpracována řada variant dalších v symetrické a asymetrické regulaci a s využitím „úrovně“ 6 pro mobilní služby,  resp. pevné sítě.

Zásadně všechny uvedené varianty respektují a  splňují podmínky a) - g), které byly výše uvedeny.

- návrh  dodržuje: a) doporučení    ITU E. 164 (05/97)   a    jeho   doplněk     S1(03/98) –

v souladu se souvisejícím materiálem ECTRA/REC(98)04 - E,

b) respektuje    směrnice   EU,  především   90/388/EEC,    95/62/EC z

13.12.1995, 96/19/EC  z  13.  března  1996,  směrnici  97/51/ES z 6.

října 1997 „pro účely přizpůsobení se konkurenčnímu prostředí v telekomunikacích“, 97/33/EC z 30. června 1997.a dále:

- projektuje vytvoření  paralelních sítí, s geografickými oblastmi tzv. obvody místních sítí (OMS) v sítích samostatných provozovatelů pevných sítí (DNx) a nikoli sítě provozovatelů v geografických oblastech OMS  jednoho operátora.

- Poskytuje otevřený systém sítě (Open Network Provision) v číslování ve smyslu směrnic  EU a jejích orgánů.

- V souladu  se Směrnicí Komise EU 96/19/EC bodem (11) a Směrnicí 97/51/ES Evropského Parlamentu a Rady, variantně zajišťuje povinnost regulátora zabezpečit  adekvátní množství čísel, která musejí být alokována objektivním, průhledným, nediskriminujícím a poměrným způsobem.

- Umožňuje „výběr nosiče“ (dálkového operátora) alternativní volbou 10XX  podle doporučení ETO v EU zatím neschváleného.

- S ohledem na jednotnou délku volby (vždy délka národního čísla) v otevřeném i uzavřeném číslování zajišťuje přenositelnost čísel mezi operátory pevné sítě na databázovém principu. Umožňuje  i  přesměrování spojení.

- V souladu s doporučením ITU E.164 (05/97) respektuje  definici geografického číslování NDC typu DN + TC v pevné síti a NDC typu DN v mobilních sítích, resp.zvažuje  DN v pevných sítích v případě  uzavřeného číslování (vyjádřen pouze provozovatel  pevných sítí). Ta se však s ohledem na jeden tarif na území celé republiky a tím ekonomické celospolečenské dopady zatím nedoporučuje. I když umožňuje snadný přechod na  non-geografické číslování s jednotnou délkou národního čísla bez volby „0“, se jí tento plán z výše uvedených důvodů  podrobně nezabývá. Konec volby 9-ti číslic je stanoven z úplnosti délky národního čísla. U některých  služeb (sítí) volených SAC, u nichž dosud přetrvává 12ti-místné číslování  je nutné přechodně výjimečně zajistit 12 místnou analýzu konce volby v národní síti. Doplňkové služby lze  mezi provozovateli volit s přestupným znakem „0“ + DN (DNx) volané (nikoli vlastní sítě), sítě + číslo služby.  Rozdílná délka volby služby mezi provozovateli (případ rozdílné číselné délky DN různých provozovatelů a rozdílné délky volby doplňkové služby)  musí být podle délky DN a  typu služby z hlediska konce volby zajištěna analýzou (viz Příloha C a B návrhu číslovacího plánu). Ve vlastní  síti provozovatele  jsou doplňkové služby voleny číslem „1“ na prvním místě. Konec volby je určen typem služby. Volba 10XX mezi provozovateli je zakázána.

7.	Hodnoty DNx,  (Destination Network) stanovují    cílovou   síť     provozovatele, hodnoty TCy

(Trunk Code) stanovují. obvod místní  sítě (OMS) v té které cílové síti.    OMS	je oblast sdružených UTO (viz Tab.  1A – 1a, odpovídající okresnímu uspořádání a Tab, 1A – 1b) popisuje tzv. konjugovanou variantu většiny krajských území.

8.	V národní síti je stanoven pro všechny s provozovatele pevných sítí s vlastními účastníky v geografickém číslování stejný počet OMS. Pro provozovatele jsou stanoveny rovněž povinné služby stejného číselného vyjádření podle Přílohy B (očíslování doplňkových služeb se vztahuje i na mobilní provozovatele). Návrh zachovává stejný systém volby mezi všemi sítěmi  nebo k virtuálním sítím a přechodům s využitím SAC. Pořadí volby národního směrového čísla je DNx následované TCy. Opačné pořadí (TCy + DNx) nepřichází  v úvahu  ani při  rozdělení na maximálně na 6 OMS . Důvody jsou především kapacitní a tato varianta zmenšuje číslovací prostor.

- Návrh předpokládá dvouúrovňovou strukturu sítě. Druhá úroveň může být  „komutační bod“ (ústředna propojující 1. úroveň s  dostatečnou kapacitou). Propojení je možné na první i druhé úrovni sítí provozovatelů v závislosti na výhodnosti propojení.

- Předmětem návrhu číslovacího plánu v pevných sítích je „okresní varianta“ v otevřeném číslování s asymetrickou regulací (počet číselných řádů DN1  od počtu číselných řádů  DNx ; DN1 = síť dominantního operátora v pevných sítích, DNx jsou sítě ostatních operátorů pevných sítí). Alternativně je předkládána varianta odvozená z převážně „konjugovaných krajských území“, která má administrativní výhody a lépe vyhovuje konkurenci na úrovni OMS (větší území). Nedosahuje však takové číselné kapacity jako uváděná varianta okresní.

- varianta okresní (Část II, Příloha A a), Tabulka 1 Přílohy C), pevné sítě s využitím „úrovně“ 6, asymetrická regulace :

- :

výhody:

- lepší využití číslovacího prostoru z hlediska kapacity v geografickém číslování (k dispozici je 42 sítí (DNx)  a 72 OMS (TCy),  v každé síti, což představuje 367,2 mil. čísel) s vyloučením kapacity plynoucí z číslice „1“ pro doplňkové služby a „0“ pro přestup do jiné sítě, kterou nelze jinak kapacitně využít.

Z toho dominantní operátor má 72 mil. čísel  a každý další operátor po 7,2 mil. čísel. Absolutní rovnost čísel pro operátory není v podmínkách třímístného CC, počtu obyvatel  a  počtu provozovatelů  10 v geografickém číslování, reálná při nutnosti zajištění číselné kapacity již instalovaných účastníků.

- vychází z 2 - 4 místných NDC typu DN +TC s výše uvedeným počtem cílových sítí a jednotlivých OMS, jejichž seskupení bylo předloženo, předchozími pracemi TESTCOM a dominantního operátora ,

-     výhodněji využívá směrováním stávající strukturu  sítě jednotlivých OMS,  čímž     lze

očekávat minimální síťové změny   na   úrovni  účastnického  čísla zejména bývalých

třímístných UTO (NDC = 2-3 místa).

Nevýhody:

- zvyšuje rozsah současného místního tarifu s nižší razantností oproti variantě konjugovaných krajů,

- konkurenci umožňuje na menším území oproti variantě konjugovaných krajů,

- s ohledem na velikost území není tak účinná ve vztahu ke spádovosti obcí..

- Varianta konjugované většiny krajů (Část II, Příloha A b, Příloha C, Tabulka 1C), pevné sítě s využitím „úrovně“ 6, asymetrická regulace :

Varianta poskytuje při stejném počtu 42 cílových sítí jedno až dvoumístných hodnotách DNx cílových sítí pro operátory, 8 jednomístných hodnot TCy (úroveň „9“ zatím nevyužita), tj. NDC v celkové délce 2-3 místa. 8 OMS v rozloze 1 až 2 krajů (viz Příloha A b) představuje celkem 96,8 mil. úč. čísel (vliv číslic „1“a „0“), z toho pro dominantního operátora je k disposici 64 mil. čísel.

Výhody:

- lepší podmínky na rozdíl od okresní varianty pro pokrytí deficitu účastnických stanic

z vlastních zdrojů provozovatele (výhodnější zastoupení profitujících a neprofitujících stanic),

- s ohledem na ziskovost v místním hovorném u dominantního operátora je výhodnější

rozšíření místního tarifu na dosah příslušných OMS,

- kapacitně je výhodnější než varianta krajská – jednotlivých krajů (řádově10x vyšší kapacita), uvedena pouze v tabulkách (viz Přílloha C,  Varianty A a B - krajské varianty),

- je výhodná s ohledem na souvislosti spádovosti obcí a jejími změnami,

- je rovnocenná s ohledem na přenositelnost čísel, podobně jako okresní varianta nevylučuje geografickou přenositelnost i přenositelnost mezi operátory.

- jednomístném DNx je každému OMS přiděleno 8 mil. čísel a každý ze 42 operátorů dvoumístných má k dispozici  6,4 mil. čísel).

Nevýhody:

- Z hlediska číselné kapacity je méně účinná než varianta okresní. Oproti  367,2 mil.

čísel u okresní varianty poskytuje v geografickém číslování pouze 96,8 mil. čísel účastníků.

- Nevyváženost kapacity se může projevit v moravských konjugovaných krajích.

Související úvahy o příslušných tarifech, resp. ekonomických dopadech jsou zvažovány na jiném místě tohoto dokumentu. Technicky nebrání obě varianty (okresní i konjugovanou) v číslování uzavřít. Uzavření číslovacího plánů sítí je však otázkou zejména tarifních záležitostí.

K technickému posouzení jsou v tabulkovém vyjádření předkládány i další varianty a regulační orgán telekomunikací žádá i o jejich nepřehlédnutí,  resp. posouzení.

- Číslování mobilních sítí (včetně personálních čísel),  selektivního návěstění  a virtuálních sítí (přídavných služeb)  je zřejmé z  Přílohy C číslovacího plánu, druhé její části. Přechodně je na „úrovni“ 6 (60X) ponecháno očíslování stávajících mobilních služeb. Zřejmé jsou i přístupy k jiným sítím mimo číselný obor tohoto číslovacího plánu (některé 9XY). V souladu se závěry EU k číslování  jsou veškeré mobilní služby ponechány v oboru úrovně „7“, služby typu „freephone“ a sdílených nákladů v oboru „8“ a PRS jsou v číselném oboru „9“.

II. Volba probíhá (viz Příloha C, Tab 1A-1a)

Příchozí mzn volání: +420 DNx TCy XXXXX(X)*; DNx i TCy= 1-2 místa  NDC = 2-4

místa (nebo pouze dvoumístné - třímístné virtuální sítě, mobilní sítě, a přístupy k  jiným sítím a službám kde je až 12 míst včetně SAC).

Volání mezi provozovateli:

- Ze sítě jednoho do sítě jiného operátora (pevné sítě) – otevřené číslování :

0 DNx TCy XXXX(X)*;  DNx+TCy = 2  místa pro DNx + (1)* – 2 místa pro TCy.

- Ze sítě jiného operátora do sítě dominantního: 0 (DNx *)  TCy XXXXXX(X)*;  DNx=1 = 2, TCy = 1-2 místa)

c)  Ze sítě jednoho operátora ( od CTM) do sítě jiného operátora:   0 DNx TCyXXXXX

d)  Volba do a ze sítí mobilních operátorů je určena příslušnými NDC následovanými

účastnickým číslem (SN).

Spojení uvnitř sítě provozovatele pevné sítě

Vnitřní spojení uvnitř pevné sítě  vyžaduje s ohledem na požadavek stejné délky volby  v místní síti pro všechny provozovatele pevné sítě,   volbu NDC  =   (DNx+TCy)  + SN

* Platí pro jednomístné hodnoty DN x ,resp. TC y

Konkrétní případy jsou uvedeny v následujícím přehledu :

Příklady použití  způsobu účastnické volby v asymetrickém  systému regulace

v pevných telekomunikačních sítích na území České republiky

Upozornění :

V novém systému očíslování pevných sítí je při účastnické volbě respektován počet 12

platných čísel jako doposud, tj. : skladba celého čísla je  : CC + DN + TC + SN

Příklad číslo 1 :

Volba účastníka pevné sítě, operátor ČESKÝ TELECOM, a.s. (číslo operátora „2“), OMS Praha (2), účastnické číslo : 3435789

Realizace účastnické volby ze zahraničí : 00420  2   2  3435789

operátor  ČESKÝ TELECOM                             účastnické číslo

TC Praha

Příklad číslo 2 :

Volba účastníka pevné sítě, operátor ČESKÝ TELECOM, a.s. (číslo operátora „2“), OMS Brno (5), účastnické číslo : 4225489

Realizace účastnické volby ze zahraničí : 00420  2   5 4225489

operátor  ČESKÝ TELECOM                               účastnické číslo

TC  Brno

Příklad číslo 3 :

Volba účastníka pevné sítě, operátor ČESKÝ TELECOM, a.s. (číslo operátora „2“), okres Strakonice (39), účastnické číslo : 564894

Realizace účastnické volby ze zahraničí : 00420  2  39  564894

operátor ČESKÝ TELECOM                    účastnické číslo

TC  Strakonice

Příklad číslo 4 :

Volba účastníka pevné sítě, operátor FACTCOM, a.s. (číslo operátora „32 “), okres Česká Lípa (75), účastnické číslo : 64856

Realizace účastnické volby ze zahraničí :  00420  32  75   64856

operátor FACTCOM                                      účastnické číslo

TC Česká Lípa

Příklad číslo 5 :

Účastník  sítě  operátora  ČESKÝ TELECOM, a.s. (číslo operátora "2")  v  OMS Praha (3435789) volá  účastníka  téže  sítě  ČESKÝ  TELECOM, a.s.  v OMS Praha  (TC = 2),  (účastnické  číslo 3567489). Bude uskutečněno volání  mezi dvěma účastníky téhož operátora ve stejném OMS.

Realizace účastnické volby :      2     2   3567489

Operátor ČESKÝ TELECOM a.s.                                   účastnické číslo

TC  Praha

Příklad číslo 6 :

Účastník sítě operátora ČESKÝ TELECOM, a.s. (číslo operátora „2“), oblast Brno (TC = 5), (5253849) volá účastníka téže sítě ČESKÝ TELECOM, a.s. v Brně.  (účastnické  číslo  4225489)

Bude uskutečněno volání mezi dvěma účastníky téhož operátora ve stejném OMS.

Realizace účastnické volby :   2    5   4225489

Operátor  ČESKÝ TELECOM, a.s                                       Účastnické číslo

TC Brno

Příklad číslo 7 :

Účastník sítě TELECOM 21spol. s r.o. ve VMS Votice (OMS Benešov) TC = 30, účastnické číslo 34565, volá účastníka sítě FACTCOM, a.s. v České Lípě TC = 75, účastnické číslo : 64856.   Bude  uskutečněno volání  mezi dvěma  různými operátory a dvěma různými OMS.

Realizace účastnické volby :   032  75  64856

operátor FACTCOM                                          Účastnické číslo

TC Česká Lípa

Příklad číslo 8 :

Účastník sítě TELECOM 21 spol. s r.o. Sedlčany (VMS)  OMS Příbram TC = 12, volá účast-níka mobilní sítě GSM EUROTEL, s.r.o. 72XXXXXXX. Bude uskutečněno volání  z pevné sítě do sítě mobilní.

Realizace účastnické volby :     72 XXXXXXX

Číslo operátora mobilní sítě                                účastnické číslo

Kunjugovaná varianta v asymetrickém systému regulace :

Příklad číslo 9 :

Účastník sítě TELECOM 21spol. s r.o.  OMS Střední Čechy,  účastnické  číslo  345658, volá účastníka sítě ČESKÝ TELECOM, a.s. OMS Ústecko – Liberecko (TC = 8), účastnické číslo : 6485678.  Bude  uskutečněno volání  mezi dvěma  různými operátory a dvěma různými OMS.

Realizace účastnické volby :   02   8  6485678

operátor FACTCOM                     účastnické číslo

TC Česká Lípa

III. Struktura číslování podle ITU (E.164)

DN

NDC typu DN (vhodná pro sítě a negeografické číslování, resp. v budoucnu UPT)

TC

NDC typu TC vhodná (pro 1 provozovatele)

NDC typu DN+TC (navržená varianta – rozšiřuje číslovací prostor DN krát)

DN

TC

DN

TC

NDC typu TC + DN (Umožňuje konkurenci ve stanovených oblastech – OMS, s omezením  čís. prostoru v poměru 1/DN (vyjádřeno v čísl. řádu DN))

Pořadí DN + TC nebo TC + DN určuje příslušná administrace telekomunikací (viz Doporučení ITU E.164).

Závěr:

S ohledem na výše uvedené ČTÚ doporučuje alternativu 42 sítí a 8 konjugovaných krajských

území (8 OMS), podle  Varianty C, Přílohy C, Tab . 1C – 1a, zejména s ohledem na výhodnější

podmínky telekomunikační soutěže.

ČÁST III –  2) Tabulky sdružených UTO

PŘÍLOHA  A1 ) Okresní varianta) Uspořádání obvodů místních sítí  OMS a návrh TCy

(Viz Příloha A a) části II)

| Obvod místní sítě (OMS) | Počet UTO v OMS | Slučované UTO | Očíslování slučovaných UTO | Navržené očíslování (TC) | Příslušnost k nově stanoveným krajům, resp. VÚSC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Praha | 1 | Praha | 2 | 2 | Hlavní m.Praha |
| Benešov | 3 | Benešov, Votice, Vlašim | 301,302,303 | 30 | Středo - český kraj |
| Beroun | 2 | Beroun, Hořovice | 311,316 | 31 |  |
| Kladno | 2 | Kladno, Slaný | 312,314 | 34 |  |
| Kolín | 2 | Kolín, Český Brod | 321,203 | 32 |  |
| Kutná Hora | 3 | Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice | 327,322, 328 | 33 |  |
| Mělník | 2 | Mělník, Kralupy n/Vl. | 206,205 | 20 |  |
| Mladá Boleslav | 2 | Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště | 326,329 | 10 |  |
| Nymburk | 2 | Nymburk, Poděbrady | 325,324 | 71 |  |
| Příbram | 3 | Příbram, Dobříš, Sedlčany | 306,305, 304 | 72 |  |
| Rakovník | 1 | Rakovník | 313 | 73 |  |
| Říčany | 2 | Říčany, Brandýs n/L | 204,202 | 74 |  |
| České Budějovice | 3 | České Budějovice, Trhové Sviny, Týn n/Vl. | 38, 335,334 | 38 | Budějovický kraj |
| Český Krumlov | 2 | Český Krumlov, Kaplice | 337,336 | 37 |  |
| Jindřichův Hradec | 3 | Jindřichův Hradec, Dačice,Třeboň | 331, 332,333 | 35 |  |
| Písek | 2 | Písek, Milevsko | 362, 368 | 36 |  |
| Prachatice | 2 | Prachatice, Vimperk | 338,339 | 70 |  |
| Strakonice | 2 | Strakonice, Blatná | 342,344 | 39 |  |
| Tábor | 2 | Tábor, Soběslav | 361,363 | 15 |  |
| Plzeň | 3 | Plzeň-město, Blovice, Plasy | 19,185, 182 | 19 | Plzeňský kraj |
| Domažlice | 2 | Domažlice, Horšovský Týn | 189,188 | 70 |  |
| Klatovy | 2 | Klatovy, Sušice | 186, 187 | 11 |  |
| Rokycany | 1 | Rokycany | 181 | 12 |  |
| Tachov | 2 | Tachov, Stříbro | 184,183 | 13 |  |
| Karlovy Vary | 3 | Karlovy Vary, Ostrov n/O, Toužim | 17, 164, 169 | 17 | Karlovarský kraj |
| Cheb | 2 | Cheb, Mariánské Lázně | 166, 165 | 16 |  |
| Sokolov | 1 | Sokolov | 168 | 14 |  |
| Obvod místní sítě (OMS) | Počet UTO v OMS | Slučované UTO | Očíslování slučovaných UTO (původní NDC) | Navržené očíslování OMS (TC) | Příslušnost k nově stanoveným krajům, resp. VÚSC |
| Ústí n/L | 1 | Ústí n/L | 47 | 47 | Ústecký kraj |
| Děčín | 2 | Děčín, Rumburk | 412, 413 | 41 |  |
| Chomutov | 2 | Chomutov, Kadań | 396,398 | 42 |  |
| Litoměřice | 3 | Litoměřice, Lovosice,Roudnice, | 416, 419,411 | 46 |  |
| Louny | 3 | Louny, Žatec, Podbořany | 395,397, 399 | 45 |  |
| Most | 1 | Most | 35 | 43 |  |
| Teplice | 1 | Teplice | 417 | 44 |  |
| Liberec | 2 | Liberec, Frýdlant | 48, 427 | 48 | Liberecký kraj |
| Česká Lípa | 2 | Česká Lípa, Nový Bor | 425, 424 | 75 |  |
| Jablonec n/N | 1 | Jablonec n/N | 428 | 76 |  |
| Semily | 3 | Semily, Jilemnice, Turnov | 431, 432, 436 | 77 |  |
| Hradec Králové | 2 | Hradec Králové, Nový Bydžov | 49,448 | 49 | Králové - hradecký kraj |
| Jičín | 3 | Jičín, Hořice, Nová Paka | 433, 435,434 | 78 |  |
| Náchod | 3 | Náchod, Broumov, Jaroměř | 441, 447, 442 | 79 |  |
| Rychnov n/K | 3 | Rychnov n/K, Dobruška, Kostelec n/L | 445, 443, 444 | 80 |  |
| Trutnov | 3 | Trutnov, Dvůr Králové n/L, Vrchlabí | 439,437, 438 | 81 |  |
| Pardubice | 3 | Pardubice, Holice, Přelouč | 40, 456, 457 | 40 | Pardubický kraj |
| Chrudim | 2 | Chrudim, Hlinsko | 455, 454 | 82 |  |
| Svitavy | 4 | Svitavy, Moravská Třebová, Litomyšl,Polička | 461, 462 464,463 | 83 |  |
| Ústí n/O | 4 | Ústí n/O, Lanškroun, Vysoké Mýto, Žamberk | 465, 467 468, 446 | 84 |  |
| Havlíčkův Brod | 3 | Havlíčkův Brod, Ledeč n/S, Chotěboř | 451, 452 453 | 85 | Jihlavský kraj |
| Pelhřimov | 4 | Pelhřimov, Humpolec, Pacov, Kamenice n/Lipou | 366, 367, 365, 364 | 86 |  |
| Jihlava | 1 | Jihlava | 66 | 66 |  |
| Třebíč | 3 | Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť n/O | 618, 617, 509 | 87 |  |
| Obvod místní sítě (OMS) | Počet UTO v OMS | Slučované UTO | Očíslování slučovaných UTO (původní NDC) | Navržené očíslování OMS (TC) | Příslušnost k nově stanoveným krajům, resp. VÚSC |
| Žďár n/S | 3 | Ž´dár n/S, Velké Meziříčí, Bystřice n/ Perštejnem | 616, 619, 505 | 88 | Jihlavský kraj |
| Brno | 3 | Brno-město, Rosice, Tišnov | 5, 502 504 | 5 | Brněnský kraj |
| Blansko | 2 | Blansko, Boskovice | 506, 501 | 50 |  |
| Břeclav | 3 | Břeclav, Hustopeče, Mikulov | 627, 625 626 | 89 |  |
| Hodonín | 3 | Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou | 628, 629, 631 | 90 |  |
| Vyškov | 1 | Vyškov | 507 | 91 |  |
| Znojmo | 2 | Znojmo, Moravský Krumlov | 624, 621 | 92 |  |
| Olomouc | 2 | Olomouc, Šternberk | 68,643 | 68 | Olomoucký kraj |
| Jeseník | 1 | Jeseník | 645 | 94 |  |
| Přerov | 2 | Přerov, Hranice | 641, 642 | 95 |  |
| Šumperk | 2 | Šumperk, Zábřeh | 649, 648 | 96 |  |
| Prostějov | 1 | Prostějov | 508 | 97 |  |
| Zlín | 2 | Zlín, Valašské Klobouky | 67,636 | 67 | Zlínský kraj |
| Kroměříž | 2 | Kroměříž, Holešov | 634,635 | 63 |  |
| Uherské Hradiště | 2 | Uherské Hradiště, Uherský Brod | 632, 633 | 98 |  |
| Vsetín | 2 | Vsetín Valašské Meziříčí | 657, 651 | 62 |  |
| Ostrava | 1 | Ostrava | 69 | 69 | Ostravský kraj |
| Bruntál | 3 | Bruntál, Rýmařov, Krnov | 646, 647, 652 | 64 |  |
| Frýdek Místek | 2 | Frýdek - Místek, Třinec | 658, 659 | 65 |  |
| Nový Jičín | 2 | Nový Jičín, Bílovec | 656, 655 | 93 |  |
| Opava | 2 | Opava, Vítkov | 653, 654 | 61 |  |

PŘÍLOHA A2  Varianta konjugovaných krajských území

Uspořádání obvodů místních sítí  (OMS) a návrh  příslušných TCy,,(Viz  Tabulka A b) II. Části)

| Obvod místní sítě (OMS) | Počet UTO v OMS | Slučované UTO | Očíslování slučova-ných UTO | Návrh očíslování(TC) | Příslušnost k nově stanoveným krajům, resp. VÚSC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Praha | 1 | Praha | 2 | 2 | Hlavní m. Praha |
| Střední Čechy | 24 | Benešov, Vlašim,Votice, Beroun, Hořovice, Kladno, Slaný, Kolín, Český Brod, Kutná Hora, Čáslav,Uhlířské Janovice, Mělník, Kralupy n/Vl., Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Poděbrady,Příbram,Dobříš, Sedlčany, Rakovník, Říčany, Brandýs n/L. | 301,302,303 311,316,312 314,321,203 327,322,328 206,205,326329,325,324 306,305,304313,204,202 | 3 | Středočeský kraj |
| Budějovicko Jihlavsko | 22 | České Budějovice, Trhové Sviny, Týn n/Vltavou, Kaplice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Dačice,Třeboň, Písek, Milevsko, Prachatice, Vimperk, Strakonice, Blatná,Tábor, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Ledeč n/S, Pelhřimov, Humpolec, Pacov, Kamenice n/Lipou, Jihlava, Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť n/Oslavou, Soběslav. Ždˇár n/S, Velké Meziříčí, Bystřice n/ Perštejnem. | 38,335,334 337, 451, 452, 453, 336, 337, 331, 367, 365, 332, 362, 368, 364, 333, 338, 342, 344, 361, 451, 453,66, 339,618, 452,366,367,365 364, 66,618, 617, 509, 616, 619, 505. | 7 | Budějovický kraj Jihlavský kraj |
| Obvod místní sítě (OMS) | Počet UTO v OMS | Slučované UTO | Očíslování slučovaných UTO (původní NDC) | Návrh očíslování OMS (TC) | Příslušnost k nově stanoveným krajům, resp. VÚSC |
| Plzeňsko Karlovarsko | 16 | Plzeň-město, Blovice, Plasy, Domažlice, Horšovský Týn, Klatovy, Sušice, Rokycany, Tachov, Stříbro. Karlovy Vary, Ostrov n/Ohří, Toužim, Cheb, Mariánské Lázně, Sokolov | 19,185,182, 189,188,186 187,181,184183,17, 164, 169,166,165 168 | 1 | Plzeňský kraj Karlovarský kraj |
| Ústecko Liberecko | 21 | Ústí n/L. Děčín, Rumburk, Chomutov, Kadań, Litoměřice, Lovosice, Roudnice, Louny, Žatec, Podbořany, Most, Teplice. Liberec, Frýdlant, Česká Lípa, Nový Bor, Jablonec n/Nisou, Semily, Jilemnice, Turnov. | 47 412, 413, 396,398, 416,419,411, 395,397,399 35, 417. 48, 427, 425, 424, 428, 431, 432, 436. | 8 | Ústecký kraj Liberecký kraj |
| Králové- Hradecko Pardubicko | 27 | Hradec Králové, Nový Bydžov, Jičín, Hořice, Nová Paka, Náchod, Broumov, Jaroměř, Rychnov n/Kněžnou, Dobruška, Kostelec n/L, Trutnov, Dvůr Králové n/L, Vrchlabí. Pardubice, Holice, Přelouč, Chrudim, Hlinsko, Svitavy, Moravská Třebová, Litomyšl, Polička, Ústí n/Orlicí, Lanškroun, Vysoké Mýto, Žamberk. | 49,448, 433, 435,434, 441, 447, 442, 445, 443, 444, 439,437,438. 40, 456, 457, 455, 454, 461, 462, 464,463, 465, 467, 468, 446. | 4 | Královéhradecký kraj, Pardubický kraj |
| Obvod místní sítě (OMS) | Počet UTO v OMS | Slučované UTO | Očíslování slučovaných UTO (původní NDC) | Navrh očíslování OMS (TC) | Příslušnost k nově stanoveným krajům, resp. VÚSC |
| Brněnsko Olomoucko | 21 | Brno-město, Rosice, Tišnov, Blansko, Boskovice, Břeclav, Hustopeče, Mikulov, Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou, Vyškov, Moravský Krumlov. Olomouc, Šternberk, Jeseník, Přerov, Hranice, Šumperk, Zábřeh, Prostějov. | 5, 502, 504, 506, 501, 627, 625, 626, 628, 629, 631, 507, 624, 621. 68,643, 645, 641, 642, 649, 648, 508. | 5 | Brněnský kraj Olomoucký kraj |
| Zlínsko Ostravsko | 18 | Zlín, Valašské Klobouky, Kroměříž, Holešov, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Vsetín, Valašské Meziříčí. Ostrava, Bruntál, Rýmařov, Krnov, Frýdek-Místek, Třinec, Nový Jičín, Bílovec, Opava, Vítkov. | 67,636, 634,635, 632, 633, 657, 651. 69, 646, 647, 652 658, 659, 656, 655, 653, 654. | 6 | Zlínský kraj Ostravský kraj |

ČÁST III  - 3) Zvažované kombinace počtu cílových sítí a počtu OMS (viz  Příloha C, resp. A

ČÁSTI  II Návrhu)

Tabulka 1A – 1a)

PŘÍLOHA  C, (VARIANTA  A)

Matice DNx v NDC typu DN + TC (varianta 42 sítí a 74 dvoumístných OMS) – okresní varianta

Nevyužita „úroveň“ 1, 7, 8, 9  pro DNX

Asymetrická regulace v pevných sítích (počet míst DN1  od počtu míst DN2  DN42)

DNx   -  číslo sítě (číslo provozovatele)

DN 1 = 2 ČESKÝ TELECOM, a.s.

DN 2 = 20 Rezerva

DN 3 = 30 Rezerva

DN 4 = 31 TELECOM 21, spol, s r.o.

DN 5 = 32 FACTCOM, a.s.

DN 6 = 33 DATTEL, a.s.

DN 7 = 34 Kabel Plus, a.s.

DN 8 = 35 Kabelová Televize Jeseník, spol. s r.o.

DN 9 = 36 FPD Telecom, a.s.

DN 10 = 37 Rezerva

:

DN 42 = 69 dtto

Hodnota  DN33  = 60 je případně využitelná od 1.1.2003.

Matice TCy v NDC typu DN + TC

TCy = číslo OMS

| TC 1 = 2 | Praha | TC38 = 63 | Kroměříž |
| --- | --- | --- | --- |
| TC 2 = 5 | Brno | TC39 = 64 | Bruntál |
| TC 3 = 10 | Mladá Boleslav | TC40 = 65 | Frýdek Místek |
| TC 4 = 11 (71)* | Nymburk | TC41 = 66 | Jihlava |
| TC 5 = 12 (72)* | Příbram | TC42 = 67 | Zlín |
| TC 6 = 13 (73)* | Rakovník | TC43 = 68 | Olomouc |
| TC 7 = 14 (74)* | Říčany | TC44 = 69 | Ostrava |
| TC 8 = 15 | Tábor | TC45 = 70 (18)* | Domažlice |
| TC 9 = 16 | Cheb | TC46 = 71 (11)* | Klatovy |
| TC10 = 17 | Karlovy Vary | TC47 = 72 (12)* | Rokycany |
| TC11 = 18 (70)* | Prachatice | TC48 = 73 (13)* | Tachov |
| TC12 = 19 | Plzeň | TC49 = 74 (14)* | Sokolov |
| TC13 = 20 | Mělník | TC50 = 75 | Česká Lípa |
| TC14 = 30 | Benešov | TC51 = 76 | Jablonec nad Nisou |
| TC15 = 31 | Beroun | TC52 = 77 | Semily |
| TC16 = 32 | Kolín | TC53 = 78 | Jičín |
| TC17 = 33 | Kutná Hora | TC54 = 79 | Náchod |
| TC18 = 34 | Kladno | TC55 = 80 | Rychnov nad Kněžnou |
| TC19 = 35 | Jindřichův Hradec | TC56 = 81 | Trutnov |
| TC20 = 36 | Písek | TC57 = 82 | Chrudim |
| TC21 = 37 | Český Krumlov | TC58 = 83 | Svitavy |
| TC22 = 38 | České Budějovice | TC59 = 84 | Ústí nad Orlicí |
| TC23 = 39 | Strakonice | TC60 = 85 | Havlíčkův Brod |
| TC24 = 40 | Pardubice | TC61 = 86 | Pelhřimov |
| TC25 = 41 | Děčín | TC62 = 87 | Třebíč |
| TC26 = 42 | Chomutov | TC63 = 88 | Žďár nad Sázavou |
| TC27 = 43 | Most | TC64 = 89 | Břeclav |
| TC28 = 44 | Teplice | TC65 = 90 | Hodonín |
| TC29 = 45 | Louny | TC66 = 91 | Vyškov |
| TC30 = 46 | Litoměřice | TC67 = 92 | Znojmo |
| TC31 = 47 | Ústí nad Labem | TC68 = 93 | Nový Jičín |
| TC32 = 48 | Liberec | TC69 = 94 | Jeseník |
| TC33 = 49 | Hradec Králové | TC70 = 95 | Přerov |
| TC34 = 50 | Blansko | TC71 = 96 | Šumperk |
| TC35 = 60 | Rezerva | TC72 = 97 | Prostějov |
| TC36 = 61 | Opava | TC73 = 98 | Uherské Hradiště |
| TC37 = 62 | Vsetín | TC74 = 99 | Rezerva |

 74   OMS

* alternativní přiřazení TCy

## Tabulka 1A – 1b)

## PŘÍLOHA C, (VARIANTA A)

Matice DNx v NDC typu DN + TC (varianta 42 sítí a 14 dvoumístných OMS) – krajská varianta

Nevyužita „úroveň“ 1, 7, 8, 9  pro DNX

Asymetrická regulace v pevných sítích (počet míst DN1  od počtu míst DN2  DN42)

DNx   -  číslo sítě (číslo provozovatele)

DN 1 = 2 ČESKÝ TELECOM, a.s.

DN 2 = 20 Rezerva

DN 3 = 30 Rezerva

DN 4 = 31 TELECOM 21, spol, s r.o.

DN 5 = 32 FACTCOM, a.s.

DN 6 = 33 DATTEL, a.s.

DN 7 = 34 Kabel Plus, a.s.

DN 8 = 35 Kabelová Televize Jeseník, spol. s r.o.

DN 9 = 36 FPD Telecom, a.s.

DN 10 = 37 Rezerva

:

DN 42 = 69 dtto

Hodnota  DN33  = 60 je případně využitelná od 1.1.2003.

Matice TCy  v NDC typu DN + TC

TCy – číslo OMS

T TC 1 = 2 Praha

TC2 = 31 Střední Čechy

TC3 = 38 Budějovicko

TC4 = 19 Plzeňsko

TC5 = 17 Karlovarsko

TC6 = 47 Ústecko

TC7 = 48 Liberecko

TC8 = 49 Královéhradecko

TC9 = 40 Pardubicko

TC10 = 66 Jihlavsko

TC11 = 5 Brněnsko

TC12 = 68 Olomoucko

TC13 = 67 Zlínsko

TC14 = 69 Ostravsko

  14 OMS (60 dvoumístných kombinací TCy - rezerva)

Pozn.

Ve skrytém směrování uzavřeného číslování v číslovacích plánech lze využít i číslice 1  9 na prvním místě TCy.  (Plán je zadaný tabulkou DNx. Zavedení plánů podmiňuje současně uzavřené číslování).

## Tabulka 1A – 1c)

## PŘÍLOHA C, (VARIANTA A)

Matice DNx v NDC typu DN + TC (varianta 50 sítí a 74 dvoumístných OMS) – okresní  varianta

Nevyužita „úroveň“ 1, 7, 8, 9 pro DNX

# Symetrická regulace v pevných sítích (počet míst DN1 = počtu míst DN2  DN50)

DNx   -  číslo sítě (číslo provozovatele)

DN 1 = 20 ČESKÝ TELECOM, a.s.

DN 2 = 21 dtto

DN 3 = 22 dtto

:

DN 10 = 29 dtto

DN 11 = 30 rezerva

DN 12 = 31 TELECOM 21, spol. s r.o.

DN 13 = 32 FACTCOM, a.s.

DN 14 = 33 DATTEL, a.s.

DN 15 = 34 Kabel Plus, a.s.

DN 16 = 35 Kabelová Televize Jeseník, spol. s r.o.

DN 17 = 36 FPD Telecom, a.s.

DN 18 = 37 Rezerva

:

DN 50 = 69 dtto

Hodnota  DN 40 = 60 je případně využitelná od 1.1.2003.

Matice TCy v NDC typu DN + TC

TCy = číslo OMS

| TC 1 = 2 | Praha | TC38 = 63 | Kroměříž |
| --- | --- | --- | --- |
| TC 2 = 5 | Brno | TC39 = 64 | Bruntál |
| TC 3 = 10 | Mladá Boleslav | TC40 = 65 | Frýdek Místek |
| TC 4 = 11 | Nymburk | TC41 = 66 | Jihlava |
| TC 5 = 12 | Příbram | TC42 = 67 | Zlín |
| TC 6 = 13 | Rakovník | TC43 = 68 | Olomouc |
| TC 7 = 14 | Říčany | TC44 = 69 | Ostrava |
| TC 8 = 15 | Tábor | TC45 = 70 | Domažlice |
| TC 9 = 16 | Cheb | TC46 = 71 | Klatovy |
| TC10 = 17 | Karlovy Vary | TC47 = 72 | Rokycany |
| TC11 = 18 | Prachatice | TC48 = 73 | Tachov |
| TC12 = 19 | Plzeň | TC49 = 74 | Sokolov |
| TC13 = 20 | Mělník | TC50 = 75 | Česká Lípa |
| TC14 = 30 | Benešov | TC51 = 76 | Jablonec nad Nisou |
| TC15 = 31 | Beroun | TC52 = 77 | Semily |
| TC16 = 32 | Kolín | TC53 = 78 | Jičín |
| TC17 = 33 | Kutná Hora | TC54 = 79 | Náchod |
| TC18 = 34 | Kladno | TC55 = 80 | Rychnov nad Kněžnou |
| TC19 = 35 | Jindřichův Hradec | TC56 = 81 | Trutnov |
| TC20 = 36 | Písek | TC57 = 82 | Chrudim |
| TC21 = 37 | Český Krumlov | TC58 = 83 | Svitavy |
| TC22 = 38 | České Budějovice | TC59 = 84 | Ústí nad Orlicí |
| TC23 = 39 | Strakonice | TC60 = 85 | Havlíčkův Brod |
| TC24 = 40 | Pardubice | TC61 = 86 | Pelhřimov |
| TC25 = 41 | Děčín | TC62 = 87 | Třebíč |
| TC26 = 42 | Chomutov | TC63 = 88 | Žďár nad Sázavou |
| TC27 = 43 | Most | TC64 = 89 | Břeclav |
| TC28 = 44 | Teplice | TC65 = 90 | Hodonín |
| TC29 = 45 | Louny | TC66 = 91 | Vyškov |
| TC30 = 46 | Litoměřice | TC67 = 92 | Znojmo |
| TC31 = 47 | Ústí nad Labem | TC68 = 93 | Nový Jičín |
| TC32 = 48 | Liberec | TC69 = 94 | Jeseník |
| TC33 = 49 | Hradec Králové | TC70 = 95 | Přerov |
| TC34 = 50 | Blansko | TC71 = 96 | Šumperk |
| TC35 = 60 | Rezerva | TC72 = 97 | Prostějov |
| TC36 = 61 | Opava | TC73 = 98 | Uherské Hradiště |
| TC37 = 62 | Vsetín | TC74 = 99 | Rezerva |

 74   OMS

Tabulka 1A – Tab. 1d)

PŘÍLOHA C, (VARIANTA  A)

Matice DNx v NDC typu DN + TC (varianta 50 sítí a 14 dvoumístných OMS) – krajská varianta

Nevyužita „úroveň“ 1, 7, 8, 9 pro DNX

# Symetrická regulace v pevných sítích (počet míst DN1 = počtu míst DN2  DN50)

DNx   -  číslo sítě (číslo provozovatele)

DN 1 = 20 ČESKÝ TELECOM, a.s.

DN 2 = 21 dtto

DN 3 = 22 dtto

:

DN10 = 29 dtto

DN11 = 30 rezerva

DN12 = 31 TELECOM 21, spol. s r.o.

DN13 = 32 FACTCOM, a.s.

DN14 = 33 DATTEL, a.s.

DN15 = 34 Kabel Plus, a.s.

DN16 = 35 Kabelová Televize Jeseník, spol. s r.o.

DN17 = 36 FPD Telecom, a.s.

DN18 = 37 rezerva

:

DN50 = 69 dtto

Hodnota DN40= 60 je případně využitelná od 1.1.2003.

Matice TCy  v NDC typu DN + TC

TCy – číslo OMS (příklad)

TC1 = 2 Praha

TC2 = 31 Střední Čechy

TC3 = 38 Budějovicko

TC4 = 19 Plzeňsko

TC5 = 17 Karlovarsko

TC6 = 47 Ústecko

TC7 = 48 Liberecko

TC8 = 49 Královéhradecko

TC9 = 40 Pardubicko

TC10 = 66 Jihlavsko

TC11 = 5 Brněnsko

TC12 = 68 Olomoucko

TC13 = 67 Zlínsko

TC14 = 69 Ostravsko

  14 OMS (60 dvoumístných kombinací TCy - rezerva)

Pozn.

Ve skrytém směrování uzavřeného číslování v číslovacích plánech lze využít číslice 1  9 na prvním místě TCy.  (Plán je určen tabulkou DNx. Zavedení plánů podmiňuje současně uzavřené číslování).

Tabulka 1B – Tab. 1a)

PŘÍLOHA C, (VARIANTA B)

Matice DNx v NDC typu DN + TC (varianta 40 sítí a 74 dvoumístných OMS) – okresní varianta

Nevyužita „úroveň“ 1, 6, 7, 8, 9 pro DNX

# Asymetrická regulace v pevných sítích (počet míst DN1  od počtu míst DN2  DN28)

DNx   -  číslo sítě (číslo provozovatele)

DN 1 = 2 ČESKÝ TELECOM, a.s.

DN 2 = 31 TELECOM 21, spol. s r.o.

DN 3 = 32 FACTCOM, a.s.

DN 4 = 33 DATTEL, a.s.

DN 5 = 34 Kabel Plus, a.s.

DN 6 = 35 Kabelová Televize Jeseník, spol. s r.o.

DN 7 = 36 FPD Telecom, a.s.

DN 8 = 37 rezerva

:

DN10 =29 dtto

:

DN40 = 59 dtto

Matice TCy v NDC typu DN + TC

TCy – číslo OMS

| TC 1 = 2 | Praha | TC38 = 63 | Kroměříž |
| --- | --- | --- | --- |
| TC 2 = 5 | Brno | TC39 = 64 | Bruntál |
| TC 3 = 10 | Mladá Boleslav | TC40 = 65 | Frýdek Místek |
| TC 4 = 11 | Nymburk | TC41 = 66 | Jihlava |
| TC 5 = 12 | Příbram | TC42 = 67 | Zlín |
| TC 6 = 13 | Rakovník | TC43 = 68 | Olomouc |
| TC 7 = 14 | Říčany | TC44 = 69 | Ostrava |
| TC 8 = 15 | Tábor | TC45 = 70 | Domažlice |
| TC 9 = 16 | Cheb | TC46 = 71 | Klatovy |
| TC10 = 17 | Karlovy Vary | TC47 = 72 | Rokycany |
| TC11 = 18 | Prachatice | TC48 = 73 | Tachov |
| TC12 = 19 | Plzeň | TC49 = 74 | Sokolov |
| TC13 = 20 | Mělník | TC50 = 75 | Česká Lípa |
| TC14 = 30 | Benešov | TC51 = 76 | Jablonec nad Nisou |
| TC15 = 31 | Beroun | TC52 = 77 | Semily |
| TC16 = 32 | Kolín | TC53 = 78 | Jičín |
| TC17 = 33 | Kutná Hora | TC54 = 79 | Náchod |
| TC18 = 34 | Kladno | TC55 = 80 | Rychnov nad Kněžnou |
| TC19 = 35 | Jindřichův Hradec | TC56 = 81 | Trutnov |
| TC20 = 36 | Písek | TC57 = 82 | Chrudim |
| TC21 = 37 | Český Krumlov | TC58 = 83 | Svitavy |
| TC22 = 38 | České Budějovice | TC59 = 84 | Ústí nad Orlicí |
| TC23 = 39 | Strakonice | TC60 = 85 | Havlíčkův Brod |
| TC24 = 40 | Pardubice | TC61 = 86 | Pelhřimov |
| TC25 = 41 | Děčín | TC62 = 87 | Třebíč |
| TC26 = 42 | Chomutov | TC63 = 88 | Žďár nad Sázavou |
| TC27 = 43 | Most | TC64 = 89 | Břeclav |
| TC28 = 44 | Teplice | TC65 = 90 | Hodonín |
| TC29 = 45 | Louny | TC66 = 91 | Vyškov |
| TC30 = 46 | Litoměřice | TC67 = 92 | Znojmo |
| TC31 = 47 | Ústí nad Labem | TC68 = 93 | Nový Jičín |
| TC32 = 48 | Liberec | TC69 = 94 | Jeseník |
| TC33 = 49 | Hradec Králové | TC70 = 95 | Přerov |
| TC34 = 50 | Blansko | TC71 = 96 | Šumperk |
| TC35 = 60 | Rezerva | TC72 = 97 | Prostějov |
| TC36 = 61 | Opava | TC73 = 98 | Uherské Hradiště |
| TC37 = 62 | Vsetín | TC74 = 99 | Rezerva |

 74   OMS

Tabulka 1B – 1b)

PŘÍLOHA C, (VARIANTA  B)

Matice DNx v NDC typu DN + TC (varianta 28 sítí a 14 dvoumístných OMS) – krajská varianta

Nevyužita „úroveň“ 1, 6, 7, 8, 9 pro DNX

# Asymetrická regulace v pevných sítích (počet míst DN1  od počtu míst DN2  DN28)

DNx   -  číslo sítě (číslo provozovatele)

DN 1 = 2 ČESKÝ TELECOM, a.s.

DN 2 = 31 TELECOM 21, spol. s r.o.

DN 3 = 32 FACTCOM, a.s.

DN 4 = 33 DATTEL, a.s.

DN 5 = 34 Kabel Plus, a.s.

DN 6 = 35 Kabelová Televize Jeseník, spol. s r.o.

DN 7 = 36 FPD Telecom, a.s.

DN 8 = 37 Rezerva

:

DN28 = 59 dtto

Matice TCy  v NDC typu DN + TC

TCy – číslo OMS

TC1 = 2 Praha

TC2 = 31 Střední Čechy

TC3 = 38 Budějovicko

TC4 = 19 Plzeňsko

TC5 = 17 Karlovarsko

TC6 = 47 Ústecko

TC7 = 48 Liberecko

TC8 = 49 Královéhradecko

TC9 = 40 Pardubicko

TC10 = 66 Jihlavsko

TC11 = 5 Brněnsko

TC12 = 68 Olomoucko

TC13 = 67 Zlínsko

TC14 = 69 Ostravsko

  14 OMS (60 dvoumístných kombinací TCy - rezerva)

Pozn.

Ve skrytém směrování uzavřeného číslování v číslovacích plánech lze využít i číslice 1  9 na prvním místě TCy.  (Plán je určen tabulkou DNx. Zavedení plánů podmiňuje současně uzavřené číslování).

Tabulka 1B – 1c)

PŘÍLOHA C, (VARIANTA B)

Matice DNx v NDC typu DN + TC (varianta 40 sítí a 74 dvoumístných OMS) – okresní  varianta

Nevyužita „úroveň“ 1, 6, 7, 8, 9 pro DNX

# Symetrická regulace v pevných sítích (počet míst DN1 = počtu míst DN2  DN40)

DNx   -  číslo sítě (číslo provozovatele)

DN 1 = 20 ČESKÝ TELECOM, a.s.

DN 2 = 21 dtto

DN 3 = 22 dtto

:

DN 10 = 29 dtto

DN 11 = 31 TELECOM 21, spol. s r.o.

DN 12 = 32 FACTCOM, a.s.

DN 13 = 33 DATTEL, a.s.

DN 14 = 34 Kabel Plus, a.s.

DN 15 = 35 Kabelová Televize Jeseník, spol. s r.o.

DN 16 = 36 FPD Telecom, a.s.

DN 17 = 37 Rezerva

:

DN 40 = 59 dtto

Matice TCy v NDC typu DN + TC

TCy = číslo OMS

| TC 1 = 2 | Praha | TC38 = 63 | Kroměříž |
| --- | --- | --- | --- |
| TC 2 = 5 | Brno | TC39 = 64 | Bruntál |
| TC 3 = 10 | Mladá Boleslav | TC40 = 65 | Frýdek Místek |
| TC 4 = 11 | Nymburk | TC41 = 66 | Jihlava |
| TC 5 = 12 | Příbram | TC42 = 67 | Zlín |
| TC 6 = 13 | Rakovník | TC43 = 68 | Olomouc |
| TC 7 = 14 | Říčany | TC44 = 69 | Ostrava |
| TC 8 = 15 | Tábor | TC45 = 70 | Domažlice |
| TC 9 = 16 | Cheb | TC46 = 71 | Klatovy |
| TC10 = 17 | Karlovy Vary | TC47 = 72 | Rokycany |
| TC11 = 18 | Prachatice | TC48 = 73 | Tachov |
| TC12 = 19 | Plzeň | TC49 = 74 | Sokolov |
| TC13 = 20 | Mělník | TC50 = 75 | Česká Lípa |
| TC14 = 30 | Benešov | TC51 = 76 | Jablonec nad Nisou |
| TC15 = 31 | Beroun | TC52 = 77 | Semily |
| TC16 = 32 | Kolín | TC53 = 78 | Jičín |
| TC17 = 33 | Kutná Hora | TC54 = 79 | Náchod |
| TC18 = 34 | Kladno | TC55 = 80 | Rychnov nad Kněžnou |
| TC19 = 35 | Jindřichův Hradec | TC56 = 81 | Trutnov |
| TC20 = 36 | Písek | TC57 = 82 | Chrudim |
| TC21 = 37 | Český Krumlov | TC58 = 83 | Svitavy |
| TC22 = 38 | České Budějovice | TC59 = 84 | Ústí nad Orlicí |
| TC23 = 39 | Strakonice | TC60 = 85 | Havlíčkův Brod |
| TC24 = 40 | Pardubice | TC61 = 86 | Pelhřimov |
| TC25 = 41 | Děčín | TC62 = 87 | Třebíč |
| TC26 = 42 | Chomutov | TC63 = 88 | Žďár nad Sázavou |
| TC27 = 43 | Most | TC64 = 89 | Břeclav |
| TC28 = 44 | Teplice | TC65 = 90 | Hodonín |
| TC29 = 45 | Louny | TC66 = 91 | Vyškov |
| TC30 = 46 | Litoměřice | TC67 = 92 | Znojmo |
| TC31 = 47 | Ústí nad Labem | TC68 = 93 | Nový Jičín |
| TC32 = 48 | Liberec | TC69 = 94 | Jeseník |
| TC33 = 49 | Hradec Králové | TC70 = 95 | Přerov |
| TC34 = 50 | Blansko | TC71 = 96 | Šumperk |
| TC35 = 60 | Rezerva | TC72 = 97 | Prostějov |
| TC36 = 61 | Opava | TC73 = 98 | Uherské Hradiště |
| TC37 = 62 | Vsetín | TC74 = 99 | Rezerva |

 74   OMS

Tabulka 1B –  1d)

PŘÍLOHA C, (VARIANTA B)

Matice DNx v NDC typu DN + TC (varianta 40 sítí a 14 dvoumístných OMS) – krajská varianta

Nevyužita „úroveň“ 1, 6, 7, 8, 9 pro DNX  Symetrická regulace v pevných sítích (počet míst DN1 = počtu míst DN2  DN45)

DNx   -  číslo sítě (číslo provozovatele)

DN 1 = 20 ČESKÝ TELECOM, a.s.

DN 2 = 21 ČESKÝ TELECOM, a.s.

DN 3 = 22 dtto

:

DN 10 = 29 dtto

DN 11 = 31 TELECOM 21, spol. s r.o.

DN 12 = 32 FACTCOM, a.s.

DN 13 = 33 DATTEL, a.s.

DN 14 = 34 Kabel Plus, a.s.

DN 15 = 35 Kabelová Televize Jeseník, spol. s r.o.

DN 16 = 36 FPD Telecom, a.s.

DN 17 = 37 Rezerva

:

DN 40 = 59 dtto

Hodnoty DNx = 30, 40, 50, jsou v rezervě

Matice TCy  v NDC typu DN + TC

TCy – číslo OMS

TC1 = 2 Praha

TC2 = 31 Střední Čechy

TC3 = 38 Budějovicko

TC4 = 19 Plzeňsko

TC5 = 17 Karlovarsko

TC6 = 47 Ústecko

TC7 = 48 Liberecko

TC8 = 49 Královéhradecko

TC9 = 40 Pardubicko

TC10 = 66 Jihlavsko

TC11 = 5 Brněnsko

TC12 = 68 Olomoucko

TC13 = 67 Zlínsko

TC14 = 69 Ostravsko

  14 OMS (60 dvoumístných kombinací TCy - rezerva)

Pozn.

Ve skrytém směrování uzavřeného číslování v číslovacích plánech lze využít číslice 1  9 na prvním místě TCy.  (Plán je určen tabulkou DNx. Zavedení plánů podmiňuje současně uzavřené číslování).

## Tabulka 1C – 1a)

## PŘÍLOHA C, (VARIANTA C)

Matice DNx v NDC typu DN + TC (varianta 42 sítí a 8 jednomístných OMS) – návrh konjugovaných krajských území

Nevyužita „úroveň“ 1, 7, 8, 9  pro DNX

Asymetrická regulace v pevných sítích (počet míst DN1  od počtu míst DN2  DN42)

DNx   -  číslo sítě (číslo provozovatele)

DN 1 = 2 ČESKÝ TELECOM, a.s.

DN 2 = 20 Rezerva

DN 3 = 30 Rezerva

DN 4 = 31 TELECOM 21, spol, s r.o.

DN 5 = 32 FACTCOM, a.s.

DN 6 = 33 DATTEL, a.s.

DN 7 = 34 Kabel Plus, a.s.

DN 8 = 35 Kabelová Televize Jeseník, spol. s r.o.

DN 9 = 36 FPD Telecom, a.s.

DN10= 37 Rezerva

:

DN42= 69 dtto

Hodnota  DN33  = 60 je případně využitelná od 1.1.2004.

Matice TCy  v NDC typu DN + TC

TCy – číslo OMS

T TC 1 = 1 Plzeňsko + Karlovarsko

TC 2 = 2 Praha

TC 3 = 3 Střední Čechy

TC 4 = 4 Pardubicko + Královéhradecko

TC 5 = 5 Brněnsko + Olomoucko

TC 6 = 6 Ostravsko + Zlínsko

TC 7 = 7 Budějovicko + Jihlavsko

TC 8 = 8 Ústecko + Liberecko

- 8 OMS

PŘÍLOHA C (VARIANTA C) Statistické údaje

# Statistické podklady pro konjugovanou variantu cca 2 krajů

| ## OMS | Kraj | ## Počet obyvatel*) |
| --- | --- | --- |
| ## číslo TC |  |  |
| TC1 = 1 | Plzeňsko + Karlovarsko | 857 384 |
| TC2 = 2 | Praha | 1 193 270 |
| TC3 = 3 | Střední Čechy | 1 108 465 |
| TC4 = 4 | Pardubicko + Královéhradecko | 1 061 834 |
| TC5 = 5 | Brněnsko + Olomoucko | 1 781 135 |
| TC6 = 6 | Ostravsko + Zlínsko | 1 882 700 |
| TC7 = 7 | Budějovicko + Jihlavsko | 1 148 901 |
| TC8 = 8 | Ústecko + Liberecko | 1 255 932 |
| TC9 = 9 | v o l n é |  |

*) počet obyvatel k 1.1.1999