VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

o volacích značkách vysílacích rádiových zařízení

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 56 odst. 8 zákona č. …/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon“):

§ 1

## Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví způsob tvorby volacích značek vysílacích rádiových zařízení, jejich používání a druhy radiokomunikačních služeb, pro něž jsou vyžadovány.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

- vysílacím rádiovým zařízením (dále jen „stanicí“) jeden nebo několik vysílačů nebo soubor vysílačů a přijímačů včetně zařízení jejich příslušenství potřebných k výkonu radiokomunikační služby,

- pevnou stanicí stanice pevné služby,

- základnovou stanicí pozemní stanice pozemní pohyblivé služby,

- pobřežní stanicí pozemní stanice námořní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách,

- leteckou stanicí pozemní stanice  letecké pohyblivé služby,

- pohyblivou pozemní stanicí stanice pozemní pohyblivé služby určená k užívání za pohybu nebo při zastávkách na předem neurčených místech,

- lodní stanicí pohyblivá stanice námořní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách umístěná na plavidle, které není trvale spojeno s pevninou,

- letadlovou stanicí pohyblivá stanice letecké pohyblivé služby umístěná na palubě letadla,

- stanicí amatérské radiokomunikační služby1) stanice radiokomunikační služby pro sebevzdělávání, vzájemná spojení a technická studia prováděná amatéry, tj. oprávněnými osobami, zajímajícími se o radiotechniku výhradně z osobní záliby a nevýdělečně,

- námořní pohyblivou službou radiokomunikační služba mezi pobřežními stanicemi a lodními stanicemi navzájem sloužící k zajištění bezpečnosti a provozu námořní plavby,

- radiotelefonní službou na vnitrozemských vodních cestách radiokomunikační služba mezi lodními stanicemi a pobřežními stanicemi nebo mezi pobřežními stanicemi navzájem sloužící k zajištění bezpečnosti a provozu vnitrozemské plavby.

§ 3

Volací značky

- Stanice provozované na území České republiky a  stanice českých subjektů provozované mimo území České republiky používají – pokud není dále stanoveno jinak – při vysílání volací značky. Volací značka je každé poznávací označení stanice, které má umožnit zjištění její totožnosti během vysílání.

- Volací značku přidělí stanici Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“)2) v povolení k provozování vysílacího rádiového zařízení3). Přitom volací značku pro leteckou stanici nebo pro letecké radionavigační zařízení přiděluje Úřad po projednání s odborem civilního letectví Ministerstva dopravy a spojů.

- Volací značky jsou podle způsobu používání stanice mezinárodní a vnitrostátní. Evidenci přidělených volacích značek vede Úřad.

- Bez volací značky se provozují :

- stanice k řízení modelů a hraček, lékařské radiosondy a zařízení určená k přenosu ovládacích nebo měřících signálů pomocí elektromagnetického pole vytvořeného tímto zařízením,

- stanice pracující na základě generální licence.

- jiné stanice, u nichž to není podle rozhodnutí Úřadu nutné; takové rozhodnutí Úřad zveřejňuje v Telekomunikačním věstníku4).

#### Mezinárodní volací značky

§ 4

- Stanice pracující radiotelegraficky, stanice otevřené pro mezinárodní veřejnou korespondenci, stanice amatérské radiokomunikační služby, stanice pokusné a jiné stanice, které by mohly působit škodlivé rušení za hranicemi ČR, používají mezinárodní volací značky. Těmto stanicím však není nutno přidělovat mezinárodní volací značky, pokud lze z příjmu vysílání v zahraničí zjistit jejich totožnost i jiným způsobem, např. ze zvukového nebo obrazového obsahu vysílání.

- Používá-li pevná, pozemní nebo rozhlasová stanice v mezinárodní službě více než jednoho kmitočtu, může být pro každý kmitočet (u pobřežní stanice pro každou skupinu kmitočtů) přidělena odlišná mezinárodní volací značka.

§  5

- Mezinárodní volací značky se tvoří kombinací písmen, popř. písmen a číslic, přičemž je možno použít

písmen :  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z,

číslic :      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.

- V mezinárodních volacích značkách je nutno použít jako prvních dvou písmen dvojice OK nebo OL. Bezprostředně za písmeny se nesmí použít číslic 0 a 1, s výjimkou volacích značek stanic amatérské radiokomunikační služby.

- Mezinárodní volací značky jednotlivých druhů stanic se tvoří podle těchto zásad:

- pevné stanice : tři písmena, z nichž první dvě jsou OK nebo OL, za nimiž mohou následovat nejvýše tři číslice,

- základnové stanice : tři písmena, z nichž první dvě jsou OL, za nimiž mohou následovat nejvýše tři číslice,

- pobřežní stanice : tři písmena, z nichž první dvě jsou OL, za nimiž může následovat jedna číslice,

- letecké stanice : tři písmena, z nichž první dvě jsou OK, za nimiž mohou následovat nejvýše dvě číslice,

- pohyblivé pozemní stanice :

- buď čtyři písmena, z nichž první dvě jsou OL, a jedna číslice (v radiotelefonním a radiotelegrafním provozu), jako třetí písmeno není možno použít písmena G, H, L, O, U a V,

- nebo písmena OL a čtyři číslice (v radiotelefonním provozu),

f)  lodní stanice :

- pouze s radiotelefonním provozem : dvojice písmen OL následovaná čtyřmi číslicemi nebo jedním písmenem a čtyřmi číslicemi

- ostatní : čtyři písmena, z nichž první dvě jsou OL a jako třetí se používá u námořních lodí písmeno G nebo H a u vnitrozemských plavidel písmeno L, O, U nebo V.

- stanice na lodních záchranných člunech : volací značka mateřské lodi a dvě číslice,

- letadlové stanice : pět písmen, z nichž první dvě jsou OK a další tři písmena jsou shodná s písmeny imatrikulační značky letadla,

- stanice letadlových záchranných člunů : volací značka mateřského letadla a jedna číslice,

- stanice amatérské radiokomunikační služby : OK0 až OK8 a jedno, dvě nebo tři písmena,  nebo OL0 až OL9 a jedno, dvě nebo tři písmena, přičemž

- volací značky OK8 a dvě nebo tři písmena se přidělují cizincům vysílajícím z území České republiky,

- volací značky OK0 a dvě nebo tři písmena se přidělují výjimečně pouze k mimořádným účelům,

- volací značky OL0 až OL9 a jedno písmeno se přidělují pouze pro účely mezinárodních amatérských závodů,

- volací značky OL0 až OL9 a dvě nebo tři písmena se přidělují pouze z mimořádných důvodů a jen na dobu trvání těchto důvodů,

- pokusné stanice : OK9 a dvě nebo tři písmena.

§ 6

Vnitrostátní volací značky

- Vnitrostátní volací značky používají stanice pracující ve vnitrostátním styku, pokud nejde o stanice uvedené v § 3 odst. 1.

- Jako vnitrostátní volací značky mohou být přiděleny :

- kombinace písmen, popř. písmen a číslic, odlišné od kombinací používaných ve volacích značkách mezinárodních,  přičemž je možno použít

písmena : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z,

číslice : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,

- slovní výrazy, za nimiž mohou následovat číslice, jako slovní výraz však nemohou být použita slova s vulgárním obsahem,

- názvy stanic, místní názvy nebo jména provozovatelů, za nimž mohou následovat číslice,

- u letadlových stanic :

- mezinárodní volací značka letadlové stanice, jíž předchází buď radiotelefonní zkratka provozovatele letadla  nebo označení typu letadla,

- radiotelefonní zkratka provozovatele letadla, za níž je zařazeno pořadové číslo letu,

- imatrikulační značka, popř. zvláštní značka letadla,

- volací čísla nebo signály stanic pro selektivní volání.

(3)	Používá-li radiostanice více než jednoho kmitočtu, může být pro každý kmitočet přidělena odlišná volací značka.

§ 7

Přidělování volacích značek

- Stejná volací značka nesmí být přidělena současně dvěma nebo více stanicím.

- Nelze přidělovat volací značky, které by mohly být zaměněny s tísňovými signály (SOS/MAYDAY), s  pilnostními signály (XXX/PANPAN), s  bezpečnostními signály (TTT/SÉCURITÉ)  nebo s kódovými zkratkami Q-kódu. Q-kódem se označuje kódová skupina tří písmen, začínající vždy písmenem Q, která má určitý konkrétní, mezinárodně dohodnutý význam.

- Při přidělování volací značky přihlédne Úřad k návrhu žadatele na přidělení určité volací značky, uplatněným při podání žádosti o povolení k provozování vysílacích rádiových stanic3). Není-li takový návrh žadatelem podán, je-li požadovaná volací značka již přidělena nebo je-li to účelné z hlediska identifikace různých skupin uživatelů stanic, rozhodne Úřad o přidělení volací značky z dosud nepoužitých volacích značek.

Používání volacích značek

§ 8

- Obsluha stanice vysílá volací značku na začátku a na konci vysílání a dále během spojení tak často, jak je to nutné, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

- Volací značky se vysílají tak, aby je bylo možno zachytit spolu se základním vysíláním bez jakýchkoliv  zvláštních zařízení.

- Používá-li se superponovaná mezinárodní volací značka, musí jí předcházet Q-kód QTT. Superponovanou značkou se rozumí doplňková informace přenášená na pozadí užitečného signálu, která přímo nesouvisí s obsahem původní přenášené informace.

§  9

- V  radiotelegrafním provozu se mezinárodní volací značky vysílají znaky Morseovy abecedy.

- V radiodálnopisném provozu se mezinárodní volací značky vysílají znaky telegrafní abecedy.

- V radiotelefonním provozu se jednotlivá písmena a číslice vyslovují :

- ve vnitrostátní službě odděleně česky, číslice následující za písmeny však lze vyslovovat i jako souborná čísla.

- v mezinárodní službě odděleně anglicky, a to podle hláskovací tabulky uvedené v příloze.

§  10

Slovní výrazy, názvy a jména ve vnitrostátních volacích značkách se vyslovují jako celá slova. Imatrikulační značky letadel se hláskují česky, popř. anglicky podle hláskovací tabulky. Číslice se vyslovují jednotlivě, u stanic jiných, než letadlových, je lze  vyslovovat též jako souborná čísla.

§  11

- Volací značky přidělené podle dosavadních předpisů, které jsou v rozporu s touto vyhláškou, se považují za přidělené po dobu 6 měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky. Nové přidělení volací značky provede v této době Úřad ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu.

- Ostatní volací značky přidělené podle dosavadních předpisů jsou platné i nadále.

§12

Zrušovací ustanovení

Tato vyhláška ruší Opatření FMS č. 14/1972 (předpis č.j. 11018/71-R/1) o volacích značkách vysílacích rádiových stanic, registrované v částce 6/1972 Sb.

§  13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1.7.2000.

Ministr :

Příloha k vyhl. č. ……/2000 Sb.

Hláskovací tabulka

| Písmeno | Česky | Anglicky [výslovnost] |  | Písmeno | Česky | Anglicky [výslovnost] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Adam | Alpha [alfa] |  | N | Norbert | November [novembr] |
| B | Božena | Bravo [brávou] |  | Ň | Nina | - |
| C | Cyril | Charlie [čárli] |  | O | Oto (Otakar) | Oscar [oskr] |
| Č | Čeněk | - |  | P | Petr | Papa [papá] |
| D | David | Delta |  | Q | Quido [vysl. Kvído] | Quebec [kvíbek] |
| Ď | Ďáblice | - |  | R | Rudolf | Romeo [roumiou] |
| E | Emil | Echo [ekou] |  | Ř | Řehoř | - |
| F | František | Foxtrot |  | S | Svatopluk | Sierra |
| G | Gustav | Golf |  | Š | Šimon | - |
| H | Helena | Hotel [houtel] |  | T | Tomáš | Tango [tengou] |
| CH | Chrudim | - |  | Ť | Těšnov | - |
| I | Ivan | India [indja] |  | U | Urban | Uniform [júnyfórm] |
| J | Josef | Juliett [džúljet] |  | V | Václav | Victor [vyktr] |
| K | Karel | Kilo [kílou] |  | W | Dvojité V | Whisky [visky] |
| L | Ludvík | Lima |  | X | Xaver | X-Ray [eksrej] |
| Ľ | Ľubochňa | - |  | Y | Ypsilon | Yankee [jenky] |
| M | Marie | Mike [majk] |  | Z | Zuzana | Zulu [zúlú] |
|  |  |  |  | Ž | Žofie | - |

1) Vyhláška č. …/2000 Sb., o amatérské radiokomunikační službě.

2)  Ustanovení § 3 zákona č. …/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

3)   Ustanovení § 58 zákona č. …/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

4)  Ustanovení § 95 odst. 1 písm. e) zákona č. .../2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.