# "МОДЕЛЬ СВЕРТОЧНОГО КОДЕРА"

Программа моделирует работу сверточного кодера произвольного вида, преобразует файл с исходными битовыми данными, в формате приведенном в приложении 1, в файл с битовыми данными, преобразованными в соответствии с заданной порождающей матрицей сверточного кода.

## 1. Требования к программному и аппаратному окружению.

- Тип ЭВМ - не менее совместимой с IBM PC Pentium 100;

- Объем ОЗУ не менее 32Мбайт;

- Тип клавиатуры - стандартная IBM PC (10 функциональных клавиш);

- Тип видеоконтроллера - произвольный;

- Тип ОС  - Windows 95 и выше;

- Объем свободного места на диске до 256 Мбайт, в зависимости от размера обрабатываемого файла.

## 2. Краткое описание реализуемого метода.

Программа имитирует работу кодера сверточного кода (СК), заданного порождающей матрицей.

Для ускорения обработки данных многорегистровая схема СК преобразуется в процессе работы программы к эквивалентному линейному виду. На вход кодера подаются данные из заданного битового файла, результат преобразования, по заданной порождающей матрице, записывается в битовый файл.

В процессе кодирования выполняется:

- чтение группы (= числителю скорости СК) бит из входного файла;

- побитная запись бит в регистры сдвига;

- суммирование по отводам регистров;

- Запись группы (= знаменателю скорости СК) полученных бит в выходной файл;

Данная последовательность операций выполняется в цикле до достижения конца исходного файла.

Пример: задан кодер с R=2/3, описываемый матрицей

Пусть, G(x)=x+1x+110xx+1

Максимальная степень многочлена в строке говорит о числе разрядов используемого регистра кодера, кодер описывается шестью порождающими многочленами, задающими шесть наборов связей между двумя регистрами (i=1,2) и тремя выходами (j=1,2,3).

В программе кодер задается через коэффициенты многочленов. Так для приведенного случая 	G(x)=111101001011, при записи многочленов в виде коэффициентов старшие степени располагаются в начале двоичного представления полинома.

Исходные данные вида: 01 10 00 11 00 00… приведенным кодером (начальное состояние всех ячеек регистров нулевое) будут преобразованы в последовательность: 001 100 110 110 101 000 …

## 3. Характеристики программы.

- Объем исходного битового файла данных не более 256 Мбайт, формат данных файла приведен в приложении 1.

- Кодированные данные сохраняются в формате битового файла.

- Максимальный размер матрицы кодера 16x16

- Максимальная степень многочлена кодера - 200.

- Диапазон моделируемых скоростей СК от 15/16 до 1/16.

- Скорость обработки данных зависит от размерности порождающей матрицы СК и составляет от 0,1 до 10 Mбайт/с.

## 4. Характеристики интерфейса

4.1. Все параметры, необходимые программе для работы, можно задать через меню диалога. Часть параметров (имена обрабатываемых файлов) можно передать через командную строку.

Формат командной строки:

UnSvKod.exe [ [имя входного файла], имя выходного файла]

4.2. Описание элементов интерфейса:

Матрица

В окне записывается порождающая матрица кодера. Столбцы матрицы отделяются друг от друга одним пробелом. Столбцы должны содержать одинаковое число элементов. Например: 111011001000001011 – правильно заданная матрица, a 1111110111 – неправильно заданная матрица

Матрица полностью отображает описываемый кодер. С помощью нее можно моделировать кодеры произвольной сложности с числом входов и выходов не превышающим 16.

Скорость кода

В строке «Скорость кода» указывается размер матрицы в виде

Число строк / Число столбцов

Например:  11 01 10

11 11 01  Скорость:  2/3

Размер должен указываться слитно, т.е. не содержать пробелов, а также не должен содержать информации не переводимой в цифровую форму (символов кроме "/" и цифр).

Входной файл

Имя входного файла можно задать, набрав его в строке ввода или с помощью кнопки выбора файла, расположенной в конце строки ввода.

Входной файл должен содержаться на диске и воспринимается в формате двоичного файла. Если таковой отсутствует, то будет выдана ошибка открытия файла.

Выходной файл

Имя входного файла можно задать, набрав его в строке ввода или с помощью кнопки выбора файла, расположенной в конце строки ввода.

Имя выходного файла может быть произвольным. Если файл с заданным именем существует на диске, произойдет его перезапись, если нет – создание файла. Созданный файл будет иметь формат двоичного файла.

Кодирование

Начало процесса кодирования. Ход процесса кодирования отображается в строке отображения хода процесса, расположенной над строкой статуса. После окончания процесса, в случае его удачного завершения появится соответствующая надпись.

Выход

Завершается работа программы.

4.3. В процессе обработки данных обеспечивается визуальное отображение хода обработки( в виде заполняющейся строки экрана, процента обработанных данных).

4.4. По умолчанию задается скорость сверточного кодера R=1/2 и порождающая матрица вида: |111 101|, а также имя выходного файла "Itog.bin".

## 5. Перечень программных модулей

- UnSvKod.exe 	 (384`168)	 - исполняемый модуль;

- SVKOD.HLP 	 (19`269)	 - файл контекстной помощи;

- ReadMe.doc 	 (91`648)	 - документация на программу.

Все модули должны размещаться в одном каталоге, программа не требует установки и настройки.

Разработчик программы Семенов В.Л.

Приложение № 1.Формат двоичного файла

| 1 байт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 байт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 байт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | … |

Рис.1 Формат внутреннего представления битового файла