Test z elektrostatiky

1.	Dva opačné bodové el. Náboje se nacházejí ve vakuu v určité vzdálenosti r od sebe.

r

Q2  =  -2q

Q1  =  q

a)	Nakreslete do obrázku sílu F1 , kterou působí náboj Q1 na náboj Q2  a sílu F2 , kterou působí náboj Q2    na náboj Q1 .

b)	Napište velikost těchto sil.

2.	Kulový vodič o poloměru R je nabitý nábojem Q.

a)	Nakreslete grafy závislosti el. Potenciálu j a el. Intenzitz E na vzdálenosti r od středu koule.

r

E(r)

R

r

j(r)

R

b)	Určete hodnotu el.  potenciálu a el. intenzity ve středu této koule.

c)    Určete hodnotu el.  potenciálu a el. intenzity na povrchu této koule.

3.	Vypočtěte kapacitu baterie kondenzátorů podle schématu:

5mF

10mF

5mF

Jak se změní kapacita deskového kondenzátoru, jestliže:

a) vsuneme mezi jeho desky dielektrikum o relat. permitivitě  er > 1?

b) zdvojnásobíme vzdálenost desek?