Opis interfejsu oraz funkcji w dostraczonych bibliotekach

dla drukarki fiskalnej ORHMET DF-1

# 1. Zasady transmisji

Transmisja pomiędzy komputerem i drukarką rozpoczyna się zawsze z inicjatywy komputera i polega na przesyłaniu bajtów informacji, w postaciu znaków zakodowanych w kodzie ASCII. Transmisja pojedyńczego bajtu ma postać następującą:

Jak widać z tego rysunku, transmisja jest zawsze nie tylko inicjowana, ale i kończona przez komputer. Transmisja bloku danych charakteryzuje się tym, że przed bajtami danych jest przesyłany znak XON=5, który inicjuje odbiornik. Transmisja może być przerwana w dowolnym momencie znakiem powodującym przerwanie transmisji: XOFF=6.

Procedura odbioru bloku informacji złożonego z n-bajtów, ma w drukarce DF-1 postać następującą:

1.	Odbierz pojedyńczy znak.

2.	Jeżeli ma miejsce timeout to zakończ, anulując tą transmisję.

3.	Jeżeli odebranym znak ¹ XON to idź do 1.

4.	Odbierz znak.

5.	Jeżeli ma miejsce timeout, to rób jak w 2.

6.	Jeżeli odebrany znak = XOFF to zakończ, anulując tą transmisję.

7.	Zapisz znak w buforze.

8.	Jeżeli nie odebrałeś już n znaków (bajtów) to idź do 4.

Timeout w komputerze wynosi 5 sek, a w drukarce po 3 sek, tak przy starcie synchronizacji (zbocze CTS w dół na rysunku) jak i przy końcu bajtu.

Procedura wysłania bloku informacji złożonego z n-bajtów, jest inicjowana przez komputer wysłaniem sygnału odbieranego w drukarce jako CTS i ma w drukarce DF-1 następująca postać:

1.	Wyślij znak XON.

2.	Jeżeli ma miejsce timeout to zakończ,anulując daną transmisję.

3.	Wyślij kolejny znak z bufora.

4.	Jeżeli ma miejsce timeout to wyślij znak XOFF, anulując daną transmisję.

5.	Jeżeli jeszcze nie wysłałeś n znaków (bajtów) to idź do 3.

Fazy transmisji danych pomiędzy komputerem i drukarką DF są następujące:

Faza 1:

1. Komputer wysyła do drukarki 2 bajtowy rozkaz.

2. Komputer czeka na 2 bajtową odpowiedź z drukarki.

3. Gdy status jest różny od  I1 to następuje przerwanie transmisji, a 2 bajty statusu 	informują o przyczynie przerwania transmisji.

4. Komputer wysyła dane zgodnie z formatem dla danego rozkazu. Poszczególne pola danych nie są rozdzielane ( komputer przesyła nieprzerwaną paczkę bajtów).

5. Komputer czeka na 2 bajtową odpowiedź drukarki o statusie wykonania rozkazu.

Faza 2:

Drukarka odsyła informację o statusie wykonania rozkazu:

I1 - OK

I2 - zły kod rozkazu.

I3 - drukarka niezzainicjowana.

I4 - próba wykonania rozkazu dozwolonego w trybie użytkownika, gdy drukarka jest w trybie serwisu.

I5 - drukarka nie ma ustawionego numeru unikatowego i NIP'u.

I6 - usiłowanie wykonania rozkazu dozwolonego w trybie serwisu, gdy drukarka znajduje się w trybie użytkownika.

I7 - usiłowanie wykonania rozkazu niedozwolonego w trybie szkolenia.

Faza 3:

Jeżeli rozkaz może być wykonany, wtedy program wewnętrzny drukarki DF rozpoczyna działanie, zależnie od rozkazu kończące się stosownym komunikatem, przedstawionym w tablicy zamieszczonej w następnym rozdziale.

# 2. Lista rozkazów

W poniżej tablicy w kolumnie „Tr.” oznaczono w jakich trybach mogą być wykonywane poszczególne rozkazy:

PJ 	- tylko u producenta, jednokrotnie;

S	- w trybie serwisu, wielokrotnie;

SJ	- w trybie serwisu, jednokrotnie;

U	- w trybie użytkownika, wielokrotnie.

| Kod | Nazwa rozkazu | Tr. | Informacje: |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Zmień czas transakcji | S | Dane do drukarki: liczbowa całkowita z zakresu od 1 do 15, zapisana na dwóch znakach alfanumerycznych. Komunikaty: D1 - rozkaz wykonany (czas przestawiony na nową wartość); D2 - rozkaz niewykonany, bo dana przesłana z rozkazem nie mieściła się w formacie lub zakresie. Biblioteka: C: int DFSetTTime( char *time ) CLIPPER: dfSetTTime( cTime ) |
| C2 | Odeślij czas transakcji | S, U | Dane z drukarki: jak dane do drukarki przy rozkazie C1. Komunikaty: D1 - rozkaz wykonany. Biblioteka: C: int DFGetTTime( char *time ) CLIPPER: dfDetTTime( @cTime ) |
| D1 | Drukuj pokwitowanie | U | Dane do drukarki: [+/-] i 8 cyfr (w tym może być jedna kropka). Komunikaty: D1 - rozkaz wykonany; D2 - rozkaz niewykonany, bo dana przesłana z rozkazem nie mieściła się w formacie lub zakresie. Biblioteka: C: int DFPrPokw( char *znak, char *kwota) CLIPPER: dfPrPokw( cZnak, cKwota ) |
| D2 | Odeślij do komputera aktualne stawki PTU | U | Dane do drukarki: - Dane z drukarki: 8 znaków alfanumerycznych zawierających liczby określające procentowe stawki, kolejno dla indeksów :A,B,C,D. Komunikaty: D1 - rozkaz wykonany poprawnie. Biblioteka: C: int DFGetVatRates( char *vatrates ) CLIPPER: dfGetVatR( @cVatrates ) |
| I1 | Ustaw drukarkę | U | Dane do drukarki: |
|  |  |  | numer kasy - 2 znaki numeryczne |
|  |  |  | symbol kasjera - 2 znaki alfanumeryczne |
|  |  |  | wyświetlaj datę/czas - 1 znak ('T' lub 'N') |
|  |  |  | Komunikaty: |
|  |  |  | D1 - drukarka ustawiona poprawnie. |
|  |  |  | D2 - rozkaz niewykonany, bo dane przesłane z rozkazem nie mieściły się w formacie lub zakresie. Biblioteka: C: int DFSetSymbol( char *parametry ) CLIPPER: dfSetSym( cParametry ) |
| I2 | Prześlij stan drukarki | U | Dane do drukarki: - Dane z drukarki: 5 znaków w układzie i kolejności jak dla rozkazu I1, po tym komunikat D1. Biblioteka: C: int DFGetSymbol( char *parametry ) CLIPPER: dfGetSym( @cParametry ) |
| I3 | Prześlij numer błędu | S, U | Dane do drukarki: - Dane z drukarki: 2 znaki numeryczne o następującym znaczeniu: 01 - były ponad 3 nieskuteczne usiłowania zapisu do pamięci fiskalnej; 02 - błąd sumy kontrolnej pamięci I listy towarowej, wykryty przy wykonywaniu raportu dobowego; 03 - jak 02, ale dla pamięci II; 04 - błąd sumy kontrolnej totalizera lub bajt unikatowy różny od CCH, wykryte przy wykonywaniu raportu dobowego; 05 - jak 04, ale wykryte przydrukowaniu paragonu fiskalnego; 06 - jak 02, ale wykryte przy załączaniu drukarki; 07 - jak 03, ale ² ² ² ² 08 - jak 04, ale ² ² ² ² Komunikaty: D1 - rozkaz wykonany poprawnie, towarzyszą mu dane j.w. Biblioteka: C: int DFGetSerwis( char *error ) CLIPPER: dfGetS( @cError ) |
| K1 | Ustaw parametry | S | Dane do drukarki: |
|  |  |  | kod transmisji ('L'/'M') - 1 znak |
|  |  |  | rodzaj separatora ('K'/'P') - 1 znak Komunikaty: D1 - rozkaz wykonany. D2 - rozkaz nie wykonany, bo dane przesłane z rozkazem nie mieściły się w formacie lub zakresie. Biblioteka: C: int DFSetCode( char *paramtery ) CLIPPER: dfSetCode( cParametry ) |
| K2 | Zmień czas | U | Dana do drukarki: 1 znak „+” lub „-”. + spowoduje zwiększenie wskazań zegara o 1 godzinę, - spowoduje zmniejszenie wskazań zegara o 1 godzinę. Komunikaty: D1 - rozkaz wykonany poprawnie. D2 - rozkaz nie wykonany, bo dana przesłana z rozkazem nie mieściła się w formacie lub zakresie. D3 - usiłowanie zmiany daty wskutek przestawiania zegara, rozkaz nie wykonany. Biblioteka: C: int DFSetUSerTime( char *direction ) CLIPPER: dfSetUserT( cDirection ) |
| K3 | Prześlij parametry | U | Dane do drukarki: - Dane z drukarki: 2 znaki alfanumeryczne o formacie jak w K1 |
|  |  |  | Komunikaty: |
|  |  |  | D1 - rozkaz wykonany. Biblioteka: C: int DFGetCode( char *parametry) CLIPPER: dfGetCode( @cParametry ) |
| L4 | Anuluj transakcję | U | Dane: - |
|  |  |  | Komunikaty: |
|  |  |  | D1 - transakcja została anulowana. D4 - transakcja anulowana bo upłynął maksymalny czas trwania transakcji. D14 - usiłowano anulować transakcję, podczas gdy żadna nie była rozpoczęta. Biblioteka: C: int DFCancelTran(void) CLIPPER: dfCancelTr() |
| L5 | Przesyłanie informacji o towarze | U | Dane do drukarki: nazwa towaru - 18 znaków Dane z drukarki: 5 znaków: I - indeks PTU towaru, II - wskaźnik zmiany ( 'T' - była zmiana w dół, 'N' - nie było zmiany), III,IV,V: % zajętości pamięci na listę towarów. Komunikaty: D2 - taki towar nie jest zarejestrowany w drukarce. Biblioteka: C: int DFTowarInfo( char *nazwa, char *info ) CLIPPER: DFTowInfo( cNazwa, @cInfo ) |
| N1 | Wpisz treść nagłówka | S | Dane do drukarki: 8 wierszy po 18 znaków, razem 144 znaki. |
|  |  |  | Komunikaty: |
|  |  |  | D1 - rozkaz wykonany poprawnie |
|  |  |  | D2 - rozkaz niewykonany, bo dane nieprawidłowe Biblioteka: C: int DFSetHeader( char *header ) CLIPPER: dfSetHead( cHeader ) |
| N2 | Wpisz treść stopki | S | Dane do drukarki: 8 wierszy po 18 znaków, razem 144 znaki. |
|  |  |  | Komunikaty: jak dla N1. Biblioteka: C: int DFSetFooter( char *footer ) CLIPPER: dfSetFoot( cFooter ) |
| N3 | Odeślij treść nagłówka | S | Dane z drukarki: - jak dla N1. |
|  |  |  | Komunikaty: jak N1 Biblioteka: C: int DFGetHeader( char *header ) CLIPPER: dfGetHead( @cHeader ) |
| N4 | Odeślij treść stopki | S | Dane z drukarki: - jak dla N2. |
|  |  |  | Komunikaty: jak N1 Biblioteka: C: int DFGetFooter( char *footer ) CLIPPER: dfGetFoot( @cFooter ) |
| P1 | Rozpocznij transakcję | U | Dane: - |
|  |  |  | Komunikaty: |
|  |  |  | D1 - rozkaz wykonany poprawnie. D10 - rozkaz nie wykonany, po nie był wykonany raport fiskalny dobowy za dzień wcześniejszy. Należy najpierw wykonać ten raport. Skutek: - wyświetlenie 0.00 na wyświetlaczu dla klienta; - ustawienie znacznika TRANSAKCJA TRWA; - rozpoczęcie odliczania czasu trwania transakcji. Biblioteka: C: int DFStartTran( void ) CLIPPER: dfStartTra( ) |
| P2 | Wykonaj rejestrację | U | Dane do drukarki: |
|  |  |  | nazwa towaru - 18 znaków; |
|  |  |  | indeks PTU - 1 znak; |
|  |  |  | cena jednostkowa - 8 cyfr i kropka/ przecinek (do 1 mln zł bez 1 gr); |
|  |  |  | ilość - 9 znaków (najpierw znaczące: odstępy, cyfry, kropka/ przecinek; po tym występujące znaki alfanumeryczne są traktowane jako określenie jednostek i są one przepisywane na paragon bez analizy semantycznej); rabat - 3 znaki numeryczne reprezentujące liczbę całkowitą wyrażającą w promilach wielkość rabatu. |
|  |  |  | Komunikaty: |
|  |  |  | D1 - rejestracja została wykonana poprawnie; D3 - przekroczony został zakres arytmetyczny (np. usiłowanie zarejestrowania sprzedaży, która spowodowałaby że suma brutto sprzedaży objętej jednym paragonem przekroczyłaby 1 mln zł bez 1 gr); |
|  |  |  | D4 - transakcja anulowana - upłynął maksymalny czas trwania transakcji; |
|  |  |  | D11 - próba sprzedaży towaru ze zwiększonym indeksem PTU podczas gdy był on uprzednio zmniejszany; |
|  |  |  | D14 - transakcja nie została rozpoczęta; |
|  |  |  | D15 - zbyt dużo pozycji na paragonie, rejestracja tej pozycji nie została wykonana. Biblioteka: C: int DFAdd( char *nazwa, char *indeksptu, char *ilość, char *cena, char * rabat ) CLIPPER: dfAdd( cNazwa, cIndeksptu, cIlość, cCena, cRabat ) |
| P3 | Drukuj paragon | U | Dane do drukarki: |
|  |  |  | forma płatności - 1 znak |
|  |  |  | kwota wpłacona - 9 znaków (cyfry) |
|  |  |  | kwota reszty - 9 znaków (cyfry) |
|  |  |  | Komunikaty: |
|  |  |  | D1 - paragon został wydrukowany; D2 - rozkaz nie wykonany, dane nie mieściły się w formacie lub zakresie; D3 - rozkaz nie wykonany, bo przekroczony został zakres artytmetyki (np. dodanie tej sprzedaży do totalizerów spowodowałoby ich powiększenie poza dopuszczalny zakres); |
|  |  |  | D4 - transakcja anulowana - upłynął maksymalny czas trwania transakcji; D6 - rozkaz nie wykonany, bo przy kontroli zawartości pamiętanej w totalizerach został wykryty błąd, drukarka została ustawiona w stan SERWIS WMAGANY; D7 - rozkaz nie wykonany, bo mechanizm drukarki jest zablokowany. |
|  |  |  | D14 - transakcja nie została rozpoczęta (rozkazem P1). Biblioteka: C: int DFPrParf( char *forma, char *kwotawpł, char *kwotareszt ) CLIPPER: dfPrParf( cForma, cKwotawpł, cKwotareszt ) |
| P4 | Anuluj ostatnią pozycję sprzedaży | U | Dane: - Komunikaty: |
|  |  |  | D1 - ostatnia pozycja została anulowana |
|  |  |  | D2 - nie ma żadnej pozycji na paragonie |
|  |  |  | D4 - transakcja anulowana - upłynął maksymalny czas trwania transmisji. |
|  |  |  | D14 - transakcja nie zostaĺa rozpoczęta. Biblioteka: C: int DFCancel(void) CLIPPER: DFCancel() |
| P6 | Anuluj wybraną pozycję | U | Dane do drukarki: nazwa towaru - 18 znaków |
|  |  |  | Komunikaty: |
|  |  |  | D1 - rozkaz wykonany poprawnie |
|  |  |  | D2 - taki towar nie był rejestrowany lub dane miały zły format. Biblioteka: C: int DFCross( char *nazwa ) CLIPPER: dfCross( cNazwa ) |
| P10 | Koniec wprowadzania danych | U | Dane z drukarki: kwota do zapłaty - 9 znaków. Komunikaty: |
|  |  |  | D1 -rozkaz wykonany. |
|  |  |  | D4 - transakcja anulowana - upłynął maksymalny czas trwania transakcji. |
|  |  |  | D14 - transakcja nie została rozpoczęta (rozkazem P1). Biblioteka: C: int DFFinish(char *kwota ) CLIPPER: dfFinish( cKwota ) |
| R1 | Drukuj raport fiskalny okresowy | U | Dane do drukarki: - data początku okresu - 6 znaków (rrmmdd); |
|  |  |  | - data końca okresu - 6 znaków (rrmmdd). |
|  |  |  | Komunikaty: |
|  |  |  | D1 - raport został wydrukowany/przesłany; |
|  |  |  | D2 - w żądanym okresie nie były zarejestrowane żadne raporty dobowe lub przesłane dane były nonsensowne; D7 - rozkaz nie wykonany bo mechanizm drukarki jest zablokowany. Biblioteka: C: int DFPrintPeriod( char *dataod, char *datado ) CLIPPER: dfPrintPer( cDataod, cDatado ) |
| R2 | Przesyłanie raportu fiskalnego okresowego | U | Dane i komunikaty jak dla R1 a ponadto: Dane z drukarki: ciąg znaków w kodzie ASCII opisujący raport fiskalny okresowy. Biblioteka: C: int DFSendPeriodStart( char *dataod, char *datado ), po wywołaniu tej funkcji należy wywoływać: int DFSendPeriodCont( char *line ) - dopóki zwraca WE CLIPPER: DFSendPSt( cDataod, cDatado ) DFSendPCo( cLine ) |
| S1 | Zmień stawki PTU | U | Dane do drukarki: |
|  |  |  | stawka A - 2 znaki (cyfry) |
|  |  |  | stawka B - 2 znaki (cyfry) |
|  |  |  | stawka C - 2 znaki (cyfry) |
|  |  |  | stawka D - 2 znaki (cyfry) |
|  |  |  | Komunikaty: |
|  |  |  | D1 - stawki ustawione poprawnie; |
|  |  |  | D8 - drukarka jest w stanie TYLKO ODCZYT; D9 - rozkaz nie wykonany, bo data w kalendarzy drukarki jest wcześniejsza od daty ostatniej rejestracji w pamięci fiskalnej; |
|  |  |  | D11 - usiłowanie dokonania zmiany w ciągu dnia; |
|  |  |  | D12 - 3 nieudane próby zapisu do pamięci fiskalnej, drukarka jest w stanie SERWIS WYMAGANY; |
|  |  |  | D13 - brak miejsca na nowe stawki. Biblioteka: C: int DFSetVatRates( char *stawki ) CLIPPER: dfSetVatR( cStawki ) |
| U1 | Ustaw numer unikatowy | PJ | Dane do drukarki: NR UNIKATOWY - 28 znaków: 6 znaków data (rrmmdd), 4 znaki czas (ggmm), 10 znaków numer unikatowy, 8 znaków: stawki PTU dla A,B,C,D. |
|  |  |  | Komunikaty: |
|  |  |  | D1 - rozkaz wykonany poprawnie. D2 - błędne dane. |
|  |  |  | D8 - niemożliwe zapisanie numeru unikatowego, bo drukarka jest w stanie TYLKO ODCZYT; |
|  |  |  | D10 - numer unikatowy był już ustawiony; |
|  |  |  | D12 - błąd zapisu do pamięci fiskalnej, nastąpiło ustawienie znacznika TYLKO ODCZYT. Biblioteka: C: int DFSetUnique( char *kod ) CLIPPER: dfSetUniqu( cKod ) |
| U2 | Ustaw NIP | SJ | Dane do drukarki: NIP - 10 znaków (cyfry) |
|  |  |  | Komunikaty: |
|  |  |  | D1 - rozkaz wykonany poprawnie; |
|  |  |  | D2 - niemożliwe zapisanie NIP - drukarka jest w stanie TYLKO ODCZYT; |
|  |  |  | D10 - numer NIP był już ustawiony; |
|  |  |  | D12 - błąd zapisu do pamięci fiskalnej, nastąpiło ustawienie znacznika TYLKO ODCZYT. Biblioteka: C: int DFSetNIP( *nip ) CLIPPER: dfSetNIP( cNip ) |
| U3 | Ustaw datę | S | Dane do drukarki: data - 6 znaków (cyfry: rrmmdd) |
|  |  |  | Komunikaty: |
|  |  |  | D1 - rozkaz wykonany; D2 - rozkaz nie wykonany, bo dana nie mieściła się w formacie lub zakresie; D3 - rozkaz nie wykonany, bo usiłowano wpisać datę wcześniejszą od daty ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej. Biblioteka: C: int DFSetDate( char *data ) CLIPPER: dfSetDate( cData ) |
| U4 | Ustaw czas | S | Dane do drukarki: czas - 4 znaki (cyfry: ggmm) |
|  |  |  | Komunikaty: |
|  |  |  | D1 - rozkaz wykonany; D2 - rozkaz nie wykonany, bo dana nie mieściła się w formacie lub zakresie. Biblioteka: C: int DFSetTime( char *czas ) CLIPPER: dfSetTime( cCzas ) |
| U5 | Prześlij datę i czas | U, S | Dane z drukarki: z zegara drukarki przesyłane są do komputera: data - 6 znaków i czas - 4 znaki. |
|  |  |  | Komunikaty: |
|  |  |  | D1 - rozkaz wykonany. Biblioteka: C: int DFGetTimDat( char *data, char *czas ) CLIPPER: dfGetTimDat( @cData, @cCzas ) |
| Z1 | Wykonaj raport fiskalny dobowy | U | Dane: - Komunikaty: |
|  |  |  | D1 - raport wygenerowany poprawnie; D2 - rozkaz nie wykonany, bo tego dnia nic nie zarejestrowano w totalizerach; D3 - pamięć fiskalna bliska przepełnienia (zostało miejsce na 50 rekordów); D6 - rozkaz nie wykonany bo drukarka jest w stanie SERWIS WYMAGANY; D7 - rozkaz nie wykonany bo mechanizm drukarki jest zablokowany; |
|  |  |  | D8 - drukarka jest w stanie TYLKO ODCZYT; |
|  |  |  | D12 - 3 nieudane próby zapisu do pamięci fiskalnej, drukarka została ustawiona w stan SERWIS WYMAGANY;. |
|  |  |  | D13 - brak miejsca w pamięci fiskalnej - ustawiony znacznik |
|  |  |  | TYLKO ODCZYT. Biblioteka: C: int DFPrintDay( void ) CLIPPER: dfPrinDay( ) |